# Firmware Uploader

Ръководство за настолното приложение (Tkinter GUI) за конфигуриране и качване на firmware на устройствата в LoRa мрежата: Sensor, Executor, Repeater и Gateway. Проверено функционално (стартиране, валидации, работа с регистъра/лога, наличност на инструментите за качване) към момента на писане на този документ.

# Общ преглед

Всяко устройство минава през двустъпков upload при натискане на „Update / Upload“:

- Качва се временно т.нар. config-firmware - минимален скеч, който слуша серийния порт, приема настройките от тоя таб (Module ID, честота, WiFi/MQTT и т.н.) по протокол CFG:<JSON>, и ги записва трайно в паметта на чипа (EEPROM за AVR устройства, NVS за ESP32/TTGO).

- Веднага след това се качва реалният firmware на устройството, който само чете вече записаните настройки при стартиране - не се налага ръчно въвеждане на настройки в кода на самия firmware.

Всяко устройство носи и мрежов AES-128 ключ (network_key.py) - общ за цялата система, изпраща се автоматично във всеки CFG пакет и не е достъпен за редакция от интерфейса. Смяната му изисква преконфигуриране на всички устройства.

## Структура на папката

firmware_uploader/

  - main.py / FirmwareUploader.exe — самото приложение

  - build_firmware.py / build_firmware.exe — отделен служебен инструмент, компилира .ino изходниците от firmware_src/ в готови .hex/.bin през arduino-cli (виж по-долу)

  - config.ini — всички настройки (пътища, baud rates, честоти, резервирани пинове...)

  - data/app.db — SQLite база: Registry (активни устройства) и Log (история на действията)

  - firmware/ — готовите .hex/.bin файлове, ГОТОВИ за качване (config_avr.hex, config_esp32.bin, sensor.hex, executor.hex, repeater.hex, gateway.bin)

  - tools/avrdude.exe + avrdude.conf — качва .hex на AVR устройства (Sensor/Executor/Repeater)

  - tools/esptool.exe — официален standalone build, качва .bin на ESP32/TTGO (Gateway); не изисква инсталиран Python

  - tools/arduino-cli.exe — ползва се само от build_firmware.py, не от главното приложение

Кой файл отговаря на кое устройство е зададено в config.ini, секция [paths] - ако смениш файл в firmware/, пази същото име (или обнови пътя в config.ini); програмата не разпознава „версии“, качва каквото намери на посочения път.

# Табовете в приложението

Общо 8 таба, в тоя ред отляво надясно: Sensor, Executor, Repeater, Gateway, Registry, Log, Serial Monitor, Settings ⚙.

## 1. Sensor / 3. Repeater / 4. Gateway — общи полета

Sensor, Repeater и Gateway ползват еднаква форма (SimpleDeviceFrame) с общи полета, плюс специфични добавки за Gateway:

- Module ID — до 6 символа, задължително главни букви в началото и поне една цифра накрая (напр. CS001). Проверява се срещу Registry - ако вече е „active“, показва грешка „вече е активно (Retire от Registry)“.

- Latitude / Longitude — опитва се автоматично IP геолокация при отваряне на таба (ip-api.com); ако заявката се провали, полето показва причината и се въвежда ръчно. Тествано - връща коректни координати при наличен интернет.

- COM Port — падащо меню, СПОДЕЛЕНО между четирите device таба (една обща стойност); бутон Refresh презарежда списъка налични портове. Приложението следи за нови портове на всеки 2 сек във фонов режим и автоматично избира новоснажения порт.

- Update / Upload — изпълнява целия двустъпков процес (config-firmware → CFG пакет по сериен порт → реален firmware) и записва резултата в Registry + Log. При грешка на всяка стъпка спира и показва конкретното съобщение (upload на config, липса на ACK, upload на реалния firmware).

### Sensor — специфично

- LoRa честота: избор с radio бутони между „Директно до Gateway“ и „През Repeater“ - действителните MHz стойности се теглят на живо от Settings и се показват в самия етикет на бутона.

### Repeater — специфично

- LoRa честота: само информативно поле, показва RX честотата (приема от Sensor) и TX честотата (праща към Gateway) - не са избираеми тук, идват директно от Settings.

### Gateway — специфично

- WiFi SSID — до 32 символа (WPA2 лимит), задължително.

- WiFi Password — до 63 символа, може да е празно; бутон 👁 показва/скрива текста.

- MQTT IP/host — приема IPv4 адрес ИЛИ hostname; задължително.

- MQTT Port — число 1-65535; може да е празно (default 1883).

- MQTT User / MQTT Password — до 32 / 63 символа, може да са празни.

- LoRa честота: информативно поле, показва единствената честота, на която Gateway-ят ще слуша (== „честота до Gateway“ от Settings).

## 2. Executor

Единствената форма с динамичен списък - управлява до 10 „консуматора“ (клапани/помпи), всеки с отделни ID и Pin.

- Module ID — същите правила като другите устройства.

- LoRa честота — само информативно поле - Executor винаги говори директно с Gateway.

- + Добави консуматор — добавя нов ред с полета ID и Pin плюс бутон „-“ за премахване на тоя ред; спира на 10 реда с грешка „Максимум 10 консуматора“.

- Consumer ID — до 4 символа, главни букви + цифри (напр. V01), задължително глобално уникално сред ВСИЧКИ активни executor-и в Registry (не само в тоя списък) - проверката минава през get_all_active_consumer_ids().

- Pin — до 2 символа: число (1-2 цифри) или главна буква + цифра за аналогов пин (напр. A3). Пинове от Settings „Резервирани пинове“ се отхвърлят.

- Валидация в реално време — дублирани ID или дублирани pin-ове В РАМКИТЕ на тоя списък се хващат отделно и се показват на всеки засегнат ред; всички грешки в целия списък се събират наведнъж, не спира на първата.

- Latitude / Longitude, COM Port, Update / Upload — същите като другите device табове.

## 3. Registry

Таблица с всички устройства, качени някога през приложението: module_id, device_type, status (active/retired), parameters (JSON - двоен клик показва четим детайлен изглед с маскирани пароли, клик разкрива), last_upload, latitude, longitude.

- Retire избрано — маркира устройство като “оттеглено“ (напр. развалено/свалено физически); пита за бележка по избор. Освобождава module ID-то (и consumer ID-тата, ако е executor) за преупотреба от ново устройство.

- Un-retire избрано — връща устройство обратно към „active“; за executor проверява дали някой от предишните му consumer ID-та вече е зает от друг активен executor междувременно, и блокира с ясно съобщение ако да.

- Refresh — презарежда таблицата от базата.

- Изтрий целия регистър — трие ВСИЧКИ записи (active и retired) завинаги, с потвърждаващ прозорец и предупредителен текст на екрана. НЕ пипа Log таба.

- Клик на заглавие на колона отваря контекстно меню: сортиране ↑/↓ или Филтър... (multi-select списък с наличните стойности). Десен клик на ред → бързо меню Retire/Un-retire според текущия статус. Активните записи винаги се показват над retired-нете по подразбиране.

## 4. Log

Пълна история на всички действия (upload / retire / unretire) - timestamp, action, device_type, module_id, parameters (JSON, двоен клик за детайли), latitude, longitude.

- Refresh — презарежда.

- Изтрий лога — трие ЦЯЛАТА история завинаги, с потвърждаващ прозорец. НЕ засяга Registry таба - текущите активни устройства остават.

- Същото сортиране/филтриране на колони както в Registry.

## 5. Serial Monitor

Самостоятелен прост сериен монитор, независим от избрания порт в device табовете (собствено поле за порт).

- COM Port + Refresh — собствен избор на порт, отделен от device табовете.

- Baud — падащо меню с честите стойности (9600 до 921600), може и ръчно въвеждане.

- Connect / Disconnect — отваря/затваря серийната връзка; четенето тече във фонова нишка, изходът се обновява на всеки 100ms.

- Поле за изпращане + Send (или Enter) — изпраща текстов ред (добавя \n) към устройството.

- Clear — изчиства прозореца с изведения текст (не засяга самата връзка).

Полезен за диагностика - напр. debug съобщения на устройство след качен firmware. Автоматично се disconnect-ва при смяна на таб, ако тая опция е включена в Settings (по подразбиране - включена).

## 6. Settings ⚙

- Резервирани пинове — comma-separated списък (напр. 2,9,10) - тия пинове се отхвърлят при въвеждане на Pin в Executor таба (обичайно заети от самия LoRa модул).

- Честота до Gateway — MHz, ползва се от Sensor (директен режим), Executor, и от Repeater при препращане към Gateway.

- Честота Sensor → Repeater — MHz, ползва се от Sensor (repeater режим) и от Repeater при приемане от Sensor.

- Валидация на честотите — формат: цяло число (2-3 цифри) по избор с десетична точка за междинна честота (напр. 433 или 433.5) - слепени цифри без точка (4335) се отхвърлят изрично. Диапазон: EU LoRa - 433–434.79 MHz или 863–870 MHz.

- Автоматично disconnect на Serial Monitor при смяна на таб — checkbox, записва се веднага при клик (не чака Save).

- Save — записва резервираните пинове и честотите в config.ini. Ако честотите са реално променени, изважда предупредителен прозорец: смяната засяга ЦЯЛАТА система - всички съществуващи устройства трябва да бъдат преконфигурирани със същите нови честоти, иначе спират да се разбират. При отказ старите стойности се връщат в полетата.

# Валидационни правила — обобщена таблица

| Поле | Правило | Максимална дължина |
| --- | --- | --- |
| Module ID | Главни букви в началото + поне 1 цифра (напр. CS001); уникално сред активните устройства | 6 символа |
| Consumer ID (Executor) | Същият формат като Module ID; глобално уникално сред ВСИЧКИ активни executor-и | 4 символа |
| Pin (Executor) | Число (1–2 цифри) ИЛИ главна буква + 1 цифра (напр. A3); не може да е в списъка резервирани пинове | 2 символа |
| WiFi SSID (Gateway) | Задължително, произволен текст | 32 символа |
| WiFi Password (Gateway) | По избор, без ограничение на съдържанието | 63 символа |
| MQTT host (Gateway) | IPv4 адрес или валиден hostname; задължително | 255 символа |
| MQTT Port (Gateway) | Число 1–65535; по избор (default 1883 ако е празно) | — |
| MQTT User / Password (Gateway) | По избор | 32 / 63 символа |
| LoRa честота (Settings) | Цяло или с 1 десетична точка; EU диапазон 433–434.79 или 863–870 MHz | — |

# Служебен инструмент: build_firmware.py

Отделен скрипт (не е таб в GUI-то) - компилира .ino изходниците от firmware_src/ през arduino-cli и слага готовите .hex/.bin файлове директно в firmware/, откъдето главното приложение ги чете. Кои папки към кой тип борд (avr / esp32_app / esp32_merged) отговарят се задава в config.ini, секции [build] и [build_targets]. Изисква еднократно инсталирани arduino-cli cores (arduino:avr и esp32:esp32) - виж install_tools.bat. Пуска се отделно: python build_firmware.py.

# Изисквания

- Windows.

- tools/avrdude.exe + tools/avrdude.conf (AVR upload) — налични и отговарят (версия 8.0-arduino.1, проверено).

- tools/esptool.exe (ESP32 upload), официален standalone build от espressif/esptool — наличен и отговаря (версия 5.3.1, проверено), не изисква инсталиран Python.

- При стартиране като python main.py (не .exe): pip install pyserial — наличен (3.5, проверено).