Документация на firmware-а

LoRa мрежа за мониторинг и управление на напояване

Sensor · Executor · Repeater · Gateway · config_avr · config_esp32

Източник: firmware_uploader/firmware_src

Съдържание

1. Общ преглед на системата

2. Организация на кода: .ino, .h и .cpp

3. Кои .h/.cpp файлове се преизползват

4. Конфигурация в EEPROM (AVR) и NVS (ESP32)

5. Радио протокол и формати на пакетите

6. Споделени модули (crypto_common, ceiling_counter)

7. Конфигурационни firmware-и (config_avr, config_esp32)

8. Модул Sensor

9. Модул Executor

10. Модул Repeater

11. Модул Gateway

12. Как приложението доставя конфигурацията

13. Приложения

# 1. Общ преглед на системата

Firmware-ът в папка firmware_uploader/firmware_src реализира LoRa мрежа за мониторинг и управление на напояване. Състои се от четири работни устройства и два конфигурационни (stage-1) скеча. Всяка папка е самостоятелен Arduino скеч (име.ino + .h/.cpp файлове), който arduino-cli компилира отделно (виж build_firmware.py и секция [build_targets] в config.ini).

| Папка | Платка / чип | Роля |
| --- | --- | --- |
| sensor | Arduino Pro Mini 3.3V 8MHz (ATmega328P) + SX127x LoRa + SHT31 + SHT21 | Измерва температура/влажност на почвата (SHT31) и на въздуха (SHT21) и ги праща криптирани по LoRa. Между два предавания спи в дълбок сън. |
| executor | ATmega328P + SX127x LoRa | Изпълнител: получава криптирани команди ON/OFF за консуматори (релета/клапани по пинове), изпълнява ги, връща ACK/NACK, праща heartbeat и отговаря на заявка за състояния. |
| repeater | ATmega328P + SX127x LoRa | Ретранслатор: слуша на една честота (от Sensor) и препраща пакетите на друга (към Gateway), с dedup, backoff и CAD (проверка дали каналът е свободен). Праща свой heartbeat. |
| gateway | ESP32 TTGO LoRa32 (WiFi + LoRa) | Мост LoRa <-> MQTT: приема пакети от всички устройства, проверява/декриптира ги и ги публикува като JSON в MQTT; получава команди по MQTT и ги праща по LoRa. |
| config_avr | ATmega328P | Stage-1: приема конфигурация по сериен порт и я записва в EEPROM. Не участва в работата на мрежата. |
| config_esp32 | ESP32 TTGO | Stage-1: приема конфигурация по сериен порт и я записва в NVS (Preferences). Не участва в работата на мрежата. |

## 1.1 Двустъпков процес на качване (two-stage upload)

Идеята е реалният firmware да не съдържа никаква логика за въвеждане на настройки — само чете вече записаните. Настройките се записват от специален малък firmware, който се качва първо:

- Стъпка 1: Python приложението (main.py) качва config-firmware (config_avr.hex през avrdude или config_esp32.bin през esptool).

- Стъпка 2: Приложението рестартира платката, чака ред READY (config-firmware го праща на всеки 500 ms), праща ред CFG:{...json...} и чака ACK или NACK:<причина>.

- Стъпка 3: Config-firmware записва данните в EEPROM/NVS и отговаря. Приложението качва реалния firmware (sensor/executor/repeater/gateway), който при boot само чете паметта.

Така един и същ бинарен файл на устройство служи за всички екземпляри — уникалните данни (Module ID, честота, мрежов ключ, WiFi/MQTT, списък консуматори) идват от паметта, а не от компилацията.

## 1.2 Потоци от данни

Sensor ──(LoRa, AES-CTR+CMAC)──> [Repeater] ──(LoRa, +0xD1)──> Gateway ──(MQTT JSON)──> брокер / бекенд

Executor ──(LoRa: HB, ACK/NACK, state response)──> Gateway ──(MQTT)──> бекенд

бекенд ──(MQTT commands / module_states_requests)──> Gateway ──(LoRa)──> Executor

Sensor може да праща директно към Gateway (на честотата „до Gateway“) или през Repeater (на честотата „Sensor -> Repeater“). Двете честоти се задават от Settings таба на приложението и се записват в паметта на устройствата при конфигуриране.

# 2. Организация на кода: .ino, .h и .cpp

Във всеки скеч кодът е разделен по отговорност. .ino файлът е тънък: само setup() и loop(), които викат функции от модулите. Всеки модул е двойка .h (публичен интерфейс: #define, extern променливи, декларации на функции) + .cpp (реализация). Така .ino показва „какво“, а .cpp — „как“.

## 2.1 Защо файловете са копирани, а не споделени

arduino-cli компилира всяка папка като отделен скеч и не може да включва файлове извън нея. Затова общите файлове (crypto_common, ceiling_counter) са физически копирани във всяка папка, която ги ползва. Проверката с побитово сравнение показва, че копията са идентични. Цената е риск от разминаване при бъдеща промяна — всяка промяна на общ файл трябва да се повтори във всички папки (или да се автоматизира копирането в build_firmware.py).

## 2.2 Съдържание на всяка папка

| Папка | Файлове | Какво съдържат |
| --- | --- | --- |
| sensor/ | sensor.ino sensors_io.h/.cpp radio_tx.h/.cpp cad.h/.cpp power_mgmt.h/.cpp config_storage.h/.cpp crypto_common.h/.cpp ceiling_counter.h/.cpp | Главен цикъл; четене на SHT31/SHT21; LoRa инициализация и изпращане; Channel Activity Detection; дълбок сън с watchdog; четене на EEPROM; криптография; nonce watermark. |
| executor/ | executor.ino packets.h consumers.h/.cpp queues.h/.cpp radio_io.h/.cpp cad.h/.cpp power_mgmt.h/.cpp config_storage.h/.cpp crypto_common.h/.cpp ceiling_counter.h/.cpp | Главен цикъл; структури на пакети; търсене на консуматор по ID; RX и ACK опашки; радио (RX/TX, HB, state request/response вкл. restart notification, изпълнение на команди); Channel Activity Detection; сън с двоен източник на събуждане; EEPROM; криптография; nonce watermark. |
| repeater/ | repeater.ino cad.h/.cpp dedup.h/.cpp radio_io.h/.cpp power_mgmt.h/.cpp config_storage.h/.cpp crypto_common.h/.cpp ceiling_counter.h/.cpp | Главен цикъл; Channel Activity Detection; dedup буфер; приемане/опашка/препращане; HB; сън; EEPROM; криптография; nonce watermark. |
| gateway/ | gateway.ino packets.h wifi_mqtt.h/.cpp lora_handlers.h/.cpp cad.h/.cpp config_storage.h/.cpp crypto_common.h/.cpp | Главен цикъл; структури на пакети; WiFi/MQTT свързване и топици; LoRa радио, dedup, обработка на входящи пакети, команди, state заявки, restart notification ACK, retry; Channel Activity Detection; NVS; криптография. Няма ceiling_counter — има собствен „cmdceil“ в NVS. |
| config_avr/ | config_avr.ino | Самостоятелен скеч (без .h/.cpp): чете ред от сериен порт, парсва го и пише в EEPROM. |
| config_esp32/ | config_esp32.ino | Самостоятелен скеч (без .h/.cpp): чете ред от сериен порт, парсва го и пише в NVS. |

Папките build/ вътре в config_esp32/ и gateway/ са артефакти от компилацията (bootloader, partitions, .elf, .map, merged.bin) — не са изходен код.

# 3. Кои .h/.cpp файлове се преизползват

## 3.1 Матрица на преизползване

Колоните показват в кои устройства файлът присъства. „=“ означава побитово идентично копие; „≠“ — файл със същото име, но различно съдържание (специфичен за устройството).

| Файл | Sensor | Executor | Repeater | Gateway | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crypto_common.h/.cpp | = | = | = | = | Единствен файл, общ за ВСИЧКИ 4 устройства, идентичен навсякъде. Ядрото на протокола. |
| ceiling_counter.h/.cpp | = | = | = | няма | Общ за трите AVR устройства. Gateway (ESP32) има функционално еднакъв механизъм в config_storage.cpp през NVS. |
| config_storage.h/.cpp | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | Същото име и същата роля („зареди конфигурация при boot“), но всеки е различен: адреси, полета, източник (EEPROM/NVS). |
| power_mgmt.h/.cpp | ≠ | ≠ (.cpp = Repeater) | ≠ (.cpp = Executor) | няма | Executor и Repeater имат идентичен .cpp (сън с WDT + PCINT). Sensor има по-прост вариант (само WDT). Хедърите се различават по HB_INTERVAL_CYCLES. |
| radio_io.h/.cpp | няма | ≠ | ≠ | няма | Различно съдържание в Executor (команди/ACK/HB/state, вкл. restart notification) и Repeater (forward/HB). |
| packets.h | няма | ≠ | няма | ≠ | CommandPacket с различен размер: в Gateway има M_ID (12 B общо), в Executor няма (6 B). И двата вече съдържат само тази структура — StateRequestPacket е премахнат от двете (state channel-ът е криптиран). |
| radio_tx.h/.cpp | само |  |  |  | Само предаване на sensor пакет. |
| sensors_io.h/.cpp | само |  |  |  | Само SHT31 + SHT21. |
| consumers.h/.cpp |  | само |  |  | Търсене на консуматор по ID. |
| queues.h/.cpp |  | само |  |  | RX и ACK кръгови опашки. |
| cad.h/.cpp | = | = | = | = | Channel Activity Detection през регистри на SX127x — идентично копие във всичките 4 устройства (преди беше само в Repeater). |
| dedup.h/.cpp |  |  | само |  | Dedup буфер на Repeater. Gateway има отделна вградена реализация в lora_handlers.cpp. |
| wifi_mqtt.h/.cpp |  |  |  | само | WiFi/MQTT свързване, топици, heartbeat на Gateway. |
| lora_handlers.h/.cpp |  |  |  | само | Цялата LoRa логика на Gateway. |

## 3.2 Дублирани константи, които трябва да съвпадат между устройствата

Тъй като файловете не са споделени, някои стойности са дефинирани на няколко места. Ако се променят на едно място, трябва да се променят и на другите — иначе устройствата спират да се разбират.

| Стойност | Къде е дефинирана | Защо трябва да съвпада |
| --- | --- | --- |
| LoRa параметри: SF7, BW 125 kHz, CR 4/5, TX 17 dBm, preamble 8, sync word 0x12 | sensor/radio_tx.h, executor/radio_io.h, repeater/radio_io.h, gateway/lora_handlers.h | Приемникът трябва да е със същите SF/BW/CR/sync word, иначе не декодира пакета. |
| CRYPTO_* дължини и type-id | crypto_common.h (4 идентични копия) | Определят формата на пакета и nonce-а. |
| Wire дължини: SENSOR 30, HB 14, ACK 20, CMD 26, STATE_REQ/ACK 20, STATE_RESP 14+5·N | gateway/lora_handlers.cpp (SENSOR_PT_LEN, ACK_PT_LEN, CMD_PLAINTEXT_LEN, STATE_ENTRY_LEN), executor/radio_io.cpp, sensor/radio_tx.cpp (struct myPacketData) | Приемникът разпознава типа пакет по дължината му (и по успешно decrypt при съвпадащи дължини). |
| CMD_ON 0xA1, CMD_OFF 0xB2, STATUS_ACK 0, STATUS_NACK 2 | executor/radio_io.h, gateway/lora_handlers.h | Кодове на команди/статуси. |
| crypto type-id 1-9 (виж 6.1) | crypto_common.h (4 идентични копия) | Разграничават потоците в nonce пространството; трябва да съвпадат навсякъде. |
| REPEATED_MARKER 0xD1 | само repeater/radio_io.h — Gateway не борави с тази константа | Repeater маркира препратен пакет; Gateway разпознава препратен sensor пакет само по дължина (SENSOR_WIRE_LEN+1), не по стойността на маркера. |
| MODULE_ID_LEN 6 | всички config_storage.h, config_esp32.ino, config_avr.ino | Дължина на идентификатора на устройство. |
| EEPROM адреси (0, 6, 7, 67, 71, 75, 91) | config_avr.ino и config_storage.h на sensor/executor/repeater | Config-firmware пише там, където реалният firmware чете. |
| NVS ключове (id, wssid, wpass, mqip, mqport, mquser, mqpass, freq, key, cmdceil) | config_esp32.ino и gateway/config_storage.cpp | Същата причина като EEPROM адресите. |

# 4. Конфигурация в EEPROM (AVR) и NVS (ESP32)

## 4.1 EEPROM карта на ATmega328P (Sensor, Executor, Repeater)

ATmega328P има 1 KB EEPROM, който оцелява при изключване на захранването и при качване на нов firmware през bootloader (avrdude в режим -U flash:w презаписва само flash, не EEPROM). Затова конфигурацията, записана от config_avr.ino, остава след качването на реалния firmware. Разположението е фиксирано и еднакво във всички AVR скечове:

| Адрес | Размер | Съдържание | Кой пише | Кой чете |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 5 | 6 B | Module ID (ASCII, допълнен с 0x00) | config_avr | Sensor (SENSOR_ID), Executor (MY_M_ID), Repeater (REPEATER_ID) |
| 6 | 1 B | Брой консуматори (0–10) | config_avr | Само Executor |
| 7 – 66 | 10 × 6 B = 60 B | 10 слота консуматори; всеки: 4 B ID + 2 B пин (ASCII, допълнени с 0x00) | config_avr | Само Executor |
| 67 – 70 | 4 B (uint32_t) | LoRa честота в Hz. Sensor: избраната честота (към Gateway или към Repeater). Executor: честота към Gateway. Repeater: RX честота (от Sensor). | config_avr | Sensor, Executor, Repeater |
| 71 – 74 | 4 B (uint32_t) | Само Repeater: TX честота (към Gateway) | config_avr | Само Repeater |
| 75 – 90 | 16 B | AES-128 мрежов ключ (сурови байтове) | config_avr | Всички три |
| 91 – 94 | 4 B (uint32_t) | Ceiling watermark на nonce брояча (виж 6.2) | САМО реалният firmware (CeilingCounter) | Реалният firmware |

Свободни остават адреси 95–1023.

### Кои стойности са различни по устройство

| Устройство | Използва от EEPROM | Резервна (default) стойност, ако е празно |
| --- | --- | --- |
| Sensor | ID (0–5), честота (67), ключ (75), ceiling (91) | Честота 433 000 000 Hz (LORA_FREQ_DEFAULT_HZ, честотата "до Gateway") |
| Executor | ID, брой консуматори (6), консуматори (7–66), честота (67), ключ, ceiling | Честота 433 000 000 Hz |
| Repeater | ID, RX честота (67), TX честота (71), ключ, ceiling | RX 434 000 000 Hz; TX 433 000 000 Hz |

Защита при четене на честота: ако стойността е 0 (никога не е записвана) или 0xFFFFFFFF (изтрит/нов EEPROM, чиято празна клетка е 0xFF), се ползва резервната. За ключа няма такава защита — неконфигуриран EEPROM дава ключ от 0xFF байтове.

### Как config_avr пише в EEPROM

- Ползва EEPROM.update() (пише само ако байтът е различен) за ID, брой консуматори, консуматори и ключ — щади ресурса на клетките (около 100 000 записа на клетка).

- Всички 10 слота консуматори се презаписват на всяка конфигурация: неизползваните се запълват с 0x00. Sensor и Repeater получават numConsumers=0, така че зоната 6–66 се изчиства.

- Честотата се записва само ако пакетът съдържа freq (ненулев); freq_tx — само ако е ненулев. Иначе старата стойност остава.

- Ключът се записва само ако е подаден валиден 32-символен hex низ; иначе старият остава.

- Адрес 91 (ceiling) никога не се пипа от config-firmware — умишлено, за да не се нулира броячът при пре-конфигуриране на същото устройство (иначе (ключ, nonce) двойки биха се повторили).

## 4.2 NVS на ESP32 (Gateway)

Gateway ползва Preferences (обвивка над NVS — Non-Volatile Storage, key-value хранилище във flash с wear leveling). Всички ключове са в namespace cfg. NVS партицията е на 0x9000, размер 0x5000 (20 KB) по таблицата на партициите (partitions.csv); приложението на Gateway е на 0x10000.

| Ключ | Тип | Макс. дължина | Съдържание | Кой пише | Default при четене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | 6 | Module ID на Gateway (ползва се и като MQTT client id и като senderId в командите) | config_esp32 | празно |
| wssid | String | 32 | WiFi SSID | config_esp32 | празно |
| wpass | String | 63 | WiFi парола | config_esp32 | празно |
| mqip | String | 64 | MQTT адрес/хост | config_esp32 | празно |
| mqport | String | 5 | MQTT порт (като текст) | config_esp32 | "1883"; ако не е число или е 0 -> 1883 |
| mquser | String | 32 | MQTT потребител (празно = без автентикация) | config_esp32 | празно |
| mqpass | String | 63 | MQTT парола | config_esp32 | празно |
| freq | ULong | — | LoRa честота в Hz | config_esp32 (само ако е подадена) | 433 000 000; ако е 0/липсва — остава default |
| key | Bytes | 16 | AES-128 мрежов ключ | config_esp32 (само при валиден 32-hex) | ако липсва: NETWORK_KEY остава нулиран и се печата предупреждение |
| cmdceil | ULong | — | Ceiling watermark на изходящите команди (виж 11.4) | САМО gateway firmware | 0 |

Разликата спрямо AVR: Gateway пази пароли и адреси като текст, защото Preferences работи с низове; AVR пази ASCII байтове в фиксирани слотове, защото няма динамична памет за низове.

## 4.3 Какво се случва с паметта при качване

- AVR: качването на реалния firmware не пипа EEPROM, затова конфигурацията оцелява.

- ESP32: config-firmware се качва като config_esp32.bin на адрес 0x0. Този файл е „merged“ образ с размер 4 194 304 B (4 MB) — покрива целия flash, включително NVS областта (0x9000), запълнена с 0xFF. Затова качването му изтрива стария NVS. След записа на новата конфигурация реалният Gateway се качва като app-only gateway.bin на 0x10000, който вече не пипа NVS.

- Последица: при всяко пре-конфигуриране на Gateway cmdceil се нулира — съзнателно приет риск, виж Security_Accepted_Risks.docx.

# 5. Радио протокол и формати на пакетите

Всички устройства работят на една LoRa конфигурация: SF7, честотна лента 125 kHz, Coding Rate 4/5, мощност 17 dBm, preamble 8 символа, sync word 0x12. Честотата (Hz) е различна по устройство и идва от EEPROM/NVS. LoRa няма адресация на приложно ниво, затова видът на пакета се разпознава по дължината му (при няколко типа с еднаква дължина — по успешно декриптиране с пробван type-id, а при команди/state пакети — и по чист target M_ID в началото). Всички пакети в системата, вкл. state request/response, минават през еднакъв encrypt-then-MAC протокол — няма некриптирани типове.

## 5.1 Таблица на пакетите

| Пакет | Посока | Дължина | Структура | type-id |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor данни | Sensor -> (Repeater) -> Gateway | 30 B (31 B ако е препратен) | [senderId 6][ciphertext 16][counter 4][tag 4] (+0xD1 ако е препратен) | 1 |
| Repeater heartbeat | Repeater -> Gateway | 14 B | [senderId 6][counter 4][tag 4] | 2 |
| Executor heartbeat | Executor -> Gateway | 14 B | [senderId 6][counter 4][tag 4] | 3 |
| Executor ACK/NACK | Executor -> Gateway | 20 B | [senderId 6][ciphertext 6][counter 4][tag 4] | 4 |
| Команда | Gateway -> Executor | 26 B | [target M_ID 6][senderId=GATEWAY_ID 6][ciphertext 6][counter 4][tag 4] | 5 |
| State request | Gateway -> Executor | 20 B | [target M_ID 6][senderId=GATEWAY_ID 6][ciphertext 0][counter 4][tag 4] | 6 |
| State response (изрична заявка) | Executor -> Gateway | 14 + 5·N B (N=брой консуматори, 0-10) | [senderId 6][ciphertext 5·N][counter 4][tag 4], N пъти [C_ID 4][състояние 1] | 7 |
| State response (автоматичен след boot) | Executor -> Gateway | 14 + 5·N B | същата структура като по-горе, само type-id-то е различно | 8 |
| State-resp ACK (само за type 8) | Gateway -> Executor | 20 B | [target M_ID 6][senderId=GATEWAY_ID 6][ciphertext 0][counter 4][tag 4] | 9 |

State request и state-resp ACK имат еднаква дължина (20 B) и структура — Executor ги разграничава само по успешно декриптиране с единия или другия type-id. State response с 0 консуматора (14 B) числено съвпада с дължината на heartbeat пакетите — Gateway пробва по ред REPEATER_HB, EXEC_HB, STATE_RESP, STATE_RESP_RESTART, докато някой type-id даде валиден MAC.

## 5.2 Съдържание на plaintext (преди криптиране)

| Пакет | Plaintext | Формат |
| --- | --- | --- |
| Sensor данни (16 B) | S_T, S_H, A_T, A_H | четири float32 (IEEE-754, little-endian, packed): почва T, почва RH, въздух T, въздух RH. Стойност 255.0 означава грешка при четене. |
| Команда (6 B) | C_ID(4), com(1), status(1) | C_ID = ID на консуматора; com = 0xA1 (ON) или 0xB2 (OFF); status = 0xFF при изпращане от Gateway (не се ползва). |
| ACK/NACK (6 B) | C_ID(4), com(1), status(1) | Същото като командата, но status = 0 (ACK) или 2 (NACK). Gateway допълнително въвежда 1 = TIMEOUT (синтетичен, не пътува по радиото). |
| Heartbeat (0 B) | няма | Пакетът носи само идентичност (senderId), counter и tag — това е „жив съм“ сигнал. |
| State request / state-resp ACK (0 B) | няма | И двата носят само идентичност+counter+tag — самото им съществуване (успешно декриптиране с правилния type-id) е "съобщението". |
| State response (5·N B) | N пъти [C_ID(4), state(1)] | За всеки консуматор: 4-байтово ID + 1 байт състояние (1=ON, 0=OFF), прочетено директно от реалния пин, не от запомнена стойност. |

## 5.3 Кодове и константи

| Име | Стойност | Значение |
| --- | --- | --- |
| CMD_ON / CMD_OFF | 0xA1 / 0xB2 | Команди за включване/изключване на консуматор |
| STATUS_ACK / STATUS_TIMEOUT / STATUS_NACK | 0 / 1 / 2 | Резултат от команда |
| REPEATED_MARKER | 0xD1 | Байт, добавен в края на пакет от Repeater (само там - Gateway не борави с тази константа) |
| ACK_TIMEOUT_MS / MAX_RETRIES (Gateway команди/state request) | 4000 ms / 2 | Изчакване на ACK и брой повторни изпращания |
| STATE_RESP_ACK_TIMEOUT_MS / STATE_RESP_MAX_RETRIES (Executor restart response) | 4000 ms / 2 | Същия интервал като Gateway-я; до 3 общо опита, после Executor се отказва мълчаливо |

# 6. Споделени модули

## 6.1 crypto_common.h / crypto_common.cpp

Роля: единственото място, където се строи и проверява защитен пакет. Идентичен във всичките 4 устройства. Реализира схема encrypt-then-MAC: данните се криптират с AES-128 в режим CTR, после върху nonce-а и шифротекста се изчислява AES-CMAC, съкратен до 4 байта.

Зависимости: библиотеки Crypto (Rhys Weatherley — класове AESTiny128, CTR) и AES_CMAC. AESTiny128 е вариант на AES без предварително разгънат ключ — по-малко RAM, което е важно за ATmega328P (2 KB RAM).

### Константи в crypto_common.h

| Константа | Стойност | Значение |
| --- | --- | --- |
| CRYPTO_KEY_LEN | 16 | Дължина на AES-128 ключа |
| CRYPTO_ID_LEN | 6 | Дължина на senderId (идентификатор на подателя) |
| CRYPTO_CNT_LEN | 4 | Дължина на counter (uint32, big-endian) |
| CRYPTO_TAG_LEN | 4 | Дължина на MAC етикета (съкратен CMAC) |
| CRYPTO_OVERHEAD | 14 | ID + counter + tag: добавка към всеки plaintext |
| CRYPTO_MAX_PT | 50 | Максимален plaintext (размер на вътрешния буфер за MAC; най-големият реален е state response с 10 консуматора = 50 B) |

| type-id | Име | Поток |
| --- | --- | --- |
| 1 | CRYPTO_TYPE_SENSOR | Sensor -> Gateway, измерване |
| 2 | CRYPTO_TYPE_REPEATER_HB | Repeater -> Gateway, heartbeat |
| 3 | CRYPTO_TYPE_EXEC_HB | Executor -> Gateway, heartbeat |
| 4 | CRYPTO_TYPE_EXEC_ACK | Executor -> Gateway, ACK/NACK на команда |
| 5 | CRYPTO_TYPE_GW_CMD | Gateway -> Executor, команда |
| 6 | CRYPTO_TYPE_STATE_REQ | Gateway -> Executor, заявка за състояния |
| 7 | CRYPTO_TYPE_STATE_RESP | Executor -> Gateway, отговор на изрична заявка |
| 8 | CRYPTO_TYPE_STATE_RESP_RESTART | Executor -> Gateway, автоматичен отговор веднага след boot |
| 9 | CRYPTO_TYPE_STATE_RESP_ACK | Gateway -> Executor, потвърждение само за type 8 |

Тези числа са вътрешни константи — никога не се предават по въздуха. Влизат в nonce-а (позиция 0), затова два различни потока никога не ползват еднакъв nonce дори при съвпадащ counter и общ мрежов ключ.

### Защо wire форматът е такъв

- senderId и counter са в чист вид, защото приемникът има нужда от тях, за да пресъздаде nonce-а преди да декриптира.

- type-id не се предава, а се определя от контекста (какво пакет очаква приемникът). Влиза в nonce-а, така че два различни потока (например sensor данни и executor heartbeat) никога не ползват един и същ nonce, дори при еднакъв counter и еднакъв ключ. Това е и причината пакет от един тип да не може да бъде „представен“ за друг тип — MAC проверката ще се провали.

- Nonce (16 B): [0]=type-id, [1..6]=senderId, [7..10]=counter (big-endian), [11..15]=0. Използва се и като IV на CTR режима, и като първата част от входа на CMAC (играе роля на „associated data“ — MAC покрива и подателя/типа/counter-а, не само шифротекста).

- Tag 4 B е компромис между сигурност и дължина на пакета (по-къс пакет = по-малко въздушно време = по-малко енергия). Вероятността за случайно налучкване е 1 към 2^32 на опит.

### buildNonce(nonce16, typeId, senderId6, counter)

static void buildNonce(uint8_t *nonce16, uint8_t typeId, const uint8_t *senderId6, uint32_t counter)

Какво прави: Построява 16-байтовия nonce.

Защо е нужна: И шифроването (CTR), и MAC-ът трябва да са уникални за всяко съобщение; nonce-ът е това, което ги прави уникални и свързва пакета с подателя и типа му.

Как работи:

- Нулира 16 байта (memset).

- Записва type-id на позиция 0.

- Копира 6 байта senderId на позиции 1–6.

- Записва counter в big-endian на позиции 7–10.

- Позиции 11–15 остават 0 (padding до размера на AES блока).

### computeTag(key16, nonce16, data, dataLen, tagOut)

static void computeTag(const uint8_t *key16, const uint8_t *nonce16, const uint8_t *data, uint8_t dataLen, uint8_t *tagOut)

Какво прави: Изчислява 4-байтовия MAC етикет върху nonce || шифротекст.

Защо е нужна: Гарантира цялост и автентичност: всяка промяна на подателя, типа, counter-а или на данните променя етикета и пакетът се отхвърля. Без валиден ключ етикет не може да се фалшифицира.

Как работи:

- Създава AESTiny128 и AES_CMAC обект.

- Слепва в буфер macIn първо 16-те байта nonce, после шифротекста (макс. 16+32 байта).

- Вика cmac.generateMAC(fullMac, key, macIn, 16+dataLen) — пълен 16-байтов CMAC.

- Копира само първите 4 байта в tagOut.

### cryptoBuildWirePacket(...)

uint8_t cryptoBuildWirePacket(uint8_t *wireBufOut, const uint8_t *key16, uint8_t typeId, const uint8_t *senderId6, uint32_t counter, const uint8_t *plaintext, uint8_t ptLen)

Какво прави: Превръща plaintext в готов за изпращане wire пакет и връща общата му дължина (6 + ptLen + 4 + 4).

Защо е нужна: Единствена точка за изграждане на защитен пакет — sensor, executor, repeater и gateway я ползват, така че формата и криптографията са еднакви навсякъде. Позволява и ptLen = 0 (heartbeat).

Как работи:

- Строи nonce с buildNonce.

- Създава CTR обект, задава ключ и IV=nonce, криптира plaintext директно в wireBufOut+6 (след мястото за senderId).

- Изчислява tag върху шифротекста.

- Копира senderId в началото, записва counter (4 B big-endian) след шифротекста и tag след него.

- Изходният буфер трябва да е поне ptLen + 14 байта — функцията не проверява дали ptLen <= CRYPTO_MAX_PT (отговорност на викащия).

### cryptoParseWirePacket(...)

bool cryptoParseWirePacket(const uint8_t *wireBuf, uint8_t wireLen, const uint8_t *key16, uint8_t typeId, uint8_t *senderIdOut6, uint8_t *plaintextOut, uint8_t *ptLenOut)

Какво прави: Разпарсва и проверява входящ пакет; при успех връща true и декриптиран plaintext.

Защо е нужна: Никой пакет не се приема, преди MAC-ът му да е валиден. Така фалшиви, повредени или пакети от друга мрежа (друг ключ) се отхвърлят, без да се използват данните им.

Как работи:

- Отхвърля пакет, по-къс от 14 B или с plaintext над CRYPTO_MAX_PT.

- Копира senderId в изходния параметър (винаги, дори при невалиден MAC — за да може викащият да види кой „се представя“).

- Чете counter (4 B big-endian) и tag от края на пакета.

- Пресъздава nonce с очаквания typeId, изчислява очаквания tag и го сравнява с memcmp.

- Ако не съвпадат -> false, plaintext НЕ се доверява.

- Ако съвпадат — декриптира с CTR в plaintextOut, записва ptLenOut, връща true.

- Функцията не проверява дали counter е по-голям от последно видения — няма защита от повторно пускане (replay), само от подправяне (виж Security_Accepted_Risks.docx).

## 6.2 ceiling_counter.h / ceiling_counter.cpp

Роля: безопасен монотонен брояч за nonce на AVR устройствата (Sensor, Executor, Repeater), който оцелява при рестарти. Идентичен във всички три.

Проблемът: CTR режимът с един и същ ключ и еднакъв nonce криптира два различни plaintext-а със същия keystream, което разкрива XOR-а им. Затова двойката (ключ, nonce) не бива да се повтаря. Nonce-ът зависи от counter, а counter в RAM се губи при рестарт/загуба на захранване.

Решението („ceiling watermark“): броячът не записва в EEPROM при всяка стойност (би износил EEPROM), а на всеки CEILING_COMMIT_INTERVAL = 100 стойности записва „таван“ — стойност, по-голяма от всички вече използвани. След рестарт се стартира от този таван. Така броячът може да „скочи напред“ най-много с 100, но никога не се връща назад. Записът в EEPROM става ПРЕДИ да се използва първата стойност от новия интервал.

Забележка: механизмът не е защита от replay — той гарантира само, че подателят не преизползва nonce.

### Клас CeilingCounter

| Член | Тип | Значение |
| --- | --- | --- |
| addr | int | EEPROM адрес на ceiling (91 във всички устройства) |
| current | uint32_t | Следваща стойност, която ще бъде върната (само в RAM) |
| committed | uint32_t | Последният записан в EEPROM таван |

### CeilingCounter::begin(eepromAddr)

void begin(int eepromAddr)

Какво прави: Зарежда последния записан таван от EEPROM и го прави начална стойност.

Защо е нужна: При boot трябва да се продължи оттам, откъдето е свършило предишното включване — иначе nonce-овете биха се повторили.

Как работи:

- Запомня адреса.

- Чете uint32_t с EEPROM.get.

- Ако е 0xFFFFFFFF (нов, неинициализиран EEPROM) го третира като 0.

- Задава current = committed = stored.

### CeilingCounter::next()

uint32_t next()

Какво прави: Връща следваща безопасна стойност на брояча.

Защо е нужна: Всяко изпратено съобщение има нужда от нов counter; тази функция гарантира уникалност и минимално износване на EEPROM.

Как работи:

- Ако current >= committed (изчерпан е записаният интервал): committed = current + 100 и EEPROM.put(addr, committed) — записът е преди ползването.

- Запазва val = current, увеличава current, връща val.

- Пример: първо включване: begin -> 0; next() записва 100 и връща 0; следващите 99 извиквания не пишат; на 100-ото се записва 200. При рестарт след стойност 57 се стартира от 100.

Оценка на износването (изчислена, не измерена): 1 запис на всеки 100 съобщения. При интервал ~15 мин. на Sensor (96 съобщения/ден) това е ~1 запис/ден — далеч под ~100 000 цикъла на EEPROM клетка.

Употреба по устройства: Sensor — txCounter (един поток); Repeater — hbCounter (само за собствения HB); Executor — txCounter (общ за HB, ACK/NACK и state response — нормален и restart вариант; type-id в nonce-а разграничава всички тези потоци, затова не е нужен отделен брояч за всеки). Gateway ползва собствена NVS версия (11.4), споделена за команди, state request и state-resp ACK.

# 7. Конфигурационни firmware-и (stage-1)

Двата скеча имат еднаква идея и протокол, но различна реализация заради платформата. Протоколът по серийния порт е текстов и построчен:

устройство -> PC :  READY            (на всеки 500 ms, докато чака)

PC -> устройство :  CFG:{"id":"CS001",...}\n

устройство -> PC :  ACK              (успех)

NACK:<причина>   (грешка / timeout)

Защо READY: PC не знае колко точно след рестарта платката започва да слуша. Периодичното READY му казва кога е безопасно да изпрати пакета, без зависимост от точен timing. Прозорецът на изчакване е CONFIG_TIMEOUT_MS = 60000 (60 s), след което се праща NACK за timeout.

Защо JSON, но без JSON парсер: форматът е фиксиран и винаги идва от приложението, затова малки помощни функции търсят подниз "ключ":" и четат до следващия ". Не поддържа escape символи, интервали около : или вложеност — приложението нарочно праща компактен JSON (separators=(",",":")).

## 7.1 config_avr/config_avr.ino

Единичен файл, ~325 реда. Не ползва Arduino `String` — само char[] буфери, защото ATmega328P има само 2 KB RAM, а динамичната алокация на String фрагментира паметта и води до забиване. Работи на 57600 baud (при 8 MHz 115200 има ~8,5% грешка по datasheet; 57600 е стабилен).

### Константи и глобални

| Име | Стойност | Значение |
| --- | --- | --- |
| EEPROM_ADDR_* | 0, 6, 7, 67, 71, 75 | Картата от секция 4.1 (дублирана тук; трябва да съвпада с config_storage.h) |
| CONSUMER_RECORD_SIZE / MAX_CONSUMERS | 6 / 10 | Запис на консуматор = 4 B ID + 2 B пин; най-много 10 |
| KEY_LEN | 16 | Дължина на ключа |
| CONFIG_TIMEOUT_MS | 60000 | Общо време за изчакване на CFG |
| LINE_BUF_SIZE | 400 | Статичен буфер за входящия ред (достатъчен запас над най-дългия реален CFG ред — Executor с 10 консуматора, ~343 знака) |
| lineBuf[], lineBufPos | — | Буфер и позиция за сглобяване на реда байт по байт |

Забележка: изрично са добавени ръчни forward декларации, защото автоматичното генериране на прототипи на arduino-cli се затруднява от параметри-двумерни масиви.

### setup() и loop()

void setup();  void loop();

Какво прави: setup() стартира Serial на 57600 и вика waitForConfigPacket(). loop() е празна.

Защо е нужна: Цялата работа е еднократна: приеми конфигурация, запиши, отговори. След това платката чака да бъде презаписана с реалния firmware.

### waitForConfigPacket()

void waitForConfigPacket()

Какво прави: Чака до 60 s за ред, започващ с CFG:; праща READY на всеки 500 ms.

Защо е нужна: Свързва PC с устройството без зависимост от точен timing и не блокира безкрайно.

Как работи:

- Записва началното време; нулира lineBufPos.

- На всеки 500 ms праща READY.

- Чете символ по символ от Serial: \n завършва реда; \r се игнорира; символите над LINE_BUF_SIZE-1 се отхвърлят (буферът не прелива, но редът се съкращава).

- Ако редът започва с CFG: — вика handleConfigLine(lineBuf+4) и излиза; иначе изчиства и продължава да чака.

- След изтичане на времето: NACK:Timeout....

### handleConfigLine(json)

void handleConfigLine(char *json)

Какво прави: Валидира и разчленява съобщението, после вика запис в EEPROM и праща ACK.

Защо е нужна: Изолира парсването от записа; при всяка грешка връща NACK с причина, преди да е записано нещо в EEPROM.

Как работи:

- Извлича id (макс. 6 знака — по-дългите се съкращават тихо от extractStringField); липсващ или празен -> NACK.

- Търси масива consumers; за всеки обект {...} (до 10) копира в малък буфер objBuf[48] и извлича id и pin; празно поле -> NACK.

- Чете опционалните freq и freq_tx (низ -> strtoul -> uint32).

- Чете key: приема само ако е точно 32 hex символа и hexToBytes успее (hasKey).

- Вика writeConfigToEeprom(...), после sendAck().

### writeConfigToEeprom(...)

void writeConfigToEeprom(const char *moduleId, uint8_t numConsumers, char consumerIds[][5], char consumerPins[][3], uint32_t freqHz, uint32_t freqTxHz, const uint8_t *keyBytes, bool hasKey)

Какво прави: Записва всичко в EEPROM по фиксираната карта.

Защо е нужна: Това е единственият код, който пише конфигурацията — реалният firmware само чете.

Как работи:

- Module ID: 6 байта, допълнени с 0x00 (EEPROM.update).

- Брой консуматори на адрес 6.

- Всичките 10 слота от адрес 7: реалните — 4 B ID + 2 B пин; останалите — 6×0x00.

- Честота на 67 (ако freqHz != 0), TX честота на 71 (ако freqTxHz != 0) чрез EEPROM.put.

- Ключ на 75–90 (ако hasKey).

- Адрес 91 (ceiling) не се докосва.

### extractStringField(src, key, out, outLen)

bool extractStringField(const char *src, const char *key, char *out, uint8_t outLen)

Какво прави: Намира "key":"..." в низа и копира стойността в out.

Защо е нужна: Замества пълен JSON парсер, който не се събира в 2 KB RAM.

Как работи:

- Изгражда шаблон "ключ":" с snprintf (буфер 16 B).

- strstr за намиране; strchr за следващата кавичка.

- Копира най-много outLen-1 знака и слага \0 (тихо съкращава по-дълги стойности).

- Не поддържа \" вътре в стойността.

### extractArrayField(src, key, arrStart, arrEnd)

bool extractArrayField(const char *src, const char *key, const char **arrStart, const char **arrEnd)

Какво прави: Намира "key":[ и връща указатели към началото и към първия ].

Защо е нужна: Дава границите на масива consumers, за да се обходят обектите му.

Как работи:

- Търси шаблона, после първата ]; не поддържа вложени масиви.

### hexToBytes(hex, out, outLen)

bool hexToBytes(const char *hex, uint8_t *out, uint8_t outLen)

Какво прави: Превръща 2*outLen hex символа в outLen байта (приема 0-9, a-f, A-F).

Защо е нужна: Ключът се праща като четим текст (32 hex символа), а EEPROM пази 16 сурови байта.

Как работи:

- За всеки два символа изчислява ниска и висока половина; невалиден символ -> false.

### sendAck() / sendNack(reason)

void sendAck();  void sendNack(const char *reason)

Какво прави: Пишат ACK или NACK:<причина> на серийния порт (текстовете са във flash чрез F()).

Защо е нужна: Приложението чете този отговор, за да реши дали да продължи към качване на реалния firmware.

Пример за пакет (Executor): CFG:{"id":"CS001","consumers":[{"id":"B1C2","pin":"A3"},{"id":"D4E5","pin":"10"}],"freq":"433000000","key":"b051c4fd07e1c13cb25f9f5bd15616e5"}. За Repeater се праща още "freq_tx"; за Sensor/Repeater няма consumers.

## 7.2 config_esp32/config_esp32.ino

Единичен файл, ~200 реда. На ESP32 има достатъчно памет, затова ползва Arduino String и Preferences. Работи на 115200 baud. Приема пакет като CFG:{"id":"GW001","wifi_ssid":"..","wifi_password":"..","mqtt_ip":"..","mqtt_port":"1883","mqtt_user":"","mqtt_password":"","freq":"433000000","key":"<32 hex>"}.

| Константа | Стойност | Смисъл |
| --- | --- | --- |
| MODULE_ID_LEN | 6 | Макс. дължина на id |
| WIFI_SSID_LEN / WIFI_PASSWORD_LEN | 32 / 63 | Ограничения по WiFi стандарта (SSID до 32 знака, WPA парола до 63) |
| MQTT_IP_LEN / MQTT_PORT_LEN | 64 / 5 | Макс. дължина на хост / порт |
| MQTT_USER_LEN / MQTT_PASSWORD_LEN | 32 / 63 | Ограничения на MQTT идентификационни данни |
| CONFIG_TIMEOUT_MS | 60000 | 60 s прозорец |

### setup() / loop()

Какво прави: Стартира Serial на 115200 и вика waitForConfigPacket(); loop() е празна.

Защо е нужна: Същата еднократна логика като при AVR.

### waitForConfigPacket()

void waitForConfigPacket()

Какво прави: Праща READY на всеки 500 ms; чете ред с Serial.readStringUntil('\n'), trim(); ако започва с CFG: вика handleConfigLine.

Защо е нужна: Същата причина като при AVR. Тук е позволено да се ползва String, защото ESP32 има стотици KB RAM.

Как работи:

- Timeout след 60 s -> NACK.

### handleConfigLine(line)

void handleConfigLine(const String &line)

Какво прави: Разчленява и валидира пакета, после вика writeConfigToNvs.

Защо е нужна: Отхвърля неправилни данни преди да са записани в NVS.

Как работи:

- id е задължително и трябва да е 1–6 знака.

- Задължителни са wifi_ssid и mqtt_ip (непразни); wifi_password, mqtt_port, mqtt_user, mqtt_password, freq, key са опционални.

- Проверява горните граници на дължините (SSID 32, парола 63, IP 64, потребител 32, MQTT парола 63) — при нарушение NACK с конкретно съобщение.

- Ако mqtt_port е празен -> "1883".

- Вика запис и sendAck().

### writeConfigToNvs(...)

void writeConfigToNvs(...)

Какво прави: Отваря namespace cfg в режим четене/писане и записва ключовете от таблицата в секция 4.2.

Защо е нужна: Единствено място, което пише конфигурацията на Gateway.

Как работи:

- putString за id, wssid, wpass, mqip, mqport, mquser, mqpass.

- freq се записва (putULong) само ако е подаден — иначе не се презаписва със 0.

- key се записва (putBytes, 16 B) само ако е 32 символа и валиден hex.

- prefs.end() затваря namespace-а. Ключът cmdceil не се пипа.

### hexToBytes / extractStringField / sendAck / sendNack

Какво прави: Същите роли като в config_avr, но със String параметри (extractStringField търси "ключ":" с indexOf, а hexToBytes изисква дължина точно 2*outLen).

Защо е нужна: Дублират се, защото двата config скеча са отделни и не могат да споделят код.

# 8. Модул Sensor (sensor/)

Цел: периодично да измери температура и влажност на почвата и на въздуха и да ги изпрати като един криптиран LoRa пакет; през останалото време да спи, за да работи месеци на батерия. Устройството само предава — не приема нищо (няма ACK).

## 8.1 Хардуер и пинове

| Компонент | Връзка | Забележка |
| --- | --- | --- |
| LoRa SX127x | NSS = D10, DIO0 = D2, RST = D9 (+ хардуерен SPI) | Дефинирани в radio_tx.h. Затова пинове 2, 9, 10 са „резервирани“ в config.ini. |
| SHT31 (почва) | I2C, адрес 0x44 | Библиотека Adafruit_SHT31 |
| SHT21 (въздух) | I2C, адрес 0x40 | Чете се директно по I2C, без допълнителна библиотека |

## 8.2 sensor.ino

### setup()

void setup()

Какво прави: Еднократна инициализация след включване/рестарт.

Защо е нужна: Подготвя конфигурацията и сензорите; радиото се инициализира при всеки цикъл (виж loop).

Как работи:

- loadConfigFromEeprom() — зарежда ID, честота, ключ и nonce брояча.

- Serial.begin(115200) за диагностика.

- randomSeed(micros()) — seed за jitter без нужда от свободен пин (ползването на аналогов пин за seed би било проблем, а всеки пин може да е зает).

- sensors_init() — стартира I2C и SHT31.

- Печата съобщение с честотата и изчиства Serial буфера.

### loop()

void loop()

Какво прави: Един цикъл: измери -> изпрати -> заспи.

Защо е нужна: Простата последователност минимизира времето с включено радио и процесор.

Как работи:

- sensors_read(...) — 4 стойности.

- lora_init() — повторно настройва радиото (след LoRa.sleep() то е в сън и се нуждае от нова инициализация).

- send_sensor_packet(...).

- deep_sleep(WDT_CYCLES_BETWEEN_SEND).

## 8.3 sensors_io.h / sensors_io.cpp

Отделя всичко, свързано със сензорите. Константи: SHT31_ADDR 0x44, SHT21_ADDR 0x40.

### sht21_read(cmd, result, isTemp)

static bool sht21_read(uint8_t cmd, float &result, bool isTemp)

Какво прави: Прочита една стойност (температура или влажност) от SHT21 по суров I2C, превръща я във физична величина и я валидира.

Защо е нужна: Няма нужда от отделна библиотека (спестява flash/RAM); режимът „no-hold master“ не блокира I2C шината, докато сензорът мери.

Как работи:

- Праща команда: 0xF3 = температура, 0xF5 = влажност (без „hold“).

- Ако endTransmission() != 0 — грешка -> false.

- Изчаква конверсията: 90 ms за температура, 30 ms за влажност (максимално време + запас).

- Заявява 3 байта; ако не са налични -> false.

- Чете MSB и LSB в отделни редове (uint16_t msb = Wire.read(); uint16_t lsb = Wire.read();) — умишлено разделени, защото Wire.read() има странични ефекти и редът на оценка на <</| не е дефиниран от C++.

- Сглобява 16-битовата стойност, маскира с 0xFFFC (двата най-ниски бита са статус, не данни).

- Третият байт (CRC) се чете, но не се проверява.

- Формули по datasheet: T = −46.85 + 175.72·raw/65536; RH = −6 + 125·raw/65536.

- Диапазонна проверка: температура извън -40..85°C или влажност извън 0..100% -> false (третира се като невалидно измерване, не просто шумна стойност).

### sensors_init()

void sensors_init()

Какво прави: Стартира I2C (Wire.begin()) и SHT31 на адрес 0x44.

Защо е нужна: Подготвя шината и почвения сензор преди първо четене.

### sensors_read(s_t, s_h, a_t, a_h)

void sensors_read(float &s_t, float &s_h, float &a_t, float &a_h)

Какво прави: Чете почвата (SHT31) и въздуха (SHT21), връща четирите стойности и предупреждава по Serial при грешка.

Защо е нужна: Единствената функция за измерване, викана от главния цикъл.

Как работи:

- SHT31: readTemperature() и readHumidity(); ако някоя е NaN -> и двете стойности за почвата стават 255.0.

- SHT21: температурата и влажността се четат отделно (вкл. диапазонна проверка вътре в sht21_read); при неуспех съответната стойност е 255.0.

- 255.0 е „sentinel“ за грешка (извън физичния диапазон). Не се прави възстановяване на I2C шината или повторен опит — съзнателно опростяване.

- При всяка от трите възможни грешки (SHT31, SHT21 температура, SHT21 влажност) се печата отделно Serial предупреждение.

## 8.4 radio_tx.h / radio_tx.cpp

Константи: пинове (NSS 10, DIO0 2, RST 9), LoRa параметри (BW 125E3, SF 7, CR 5, 17 dBm, preamble 8, sync 0x12), JITTER_MAX_MS = 150 и LORA_BEGIN_RETRY_MSG_MS = 10000.

### lora_init()

void lora_init()

Какво прави: Задава пиновете и параметрите на радиото и го стартира на честотата от EEPROM.

Защо е нужна: Честотата е „записана“ в паметта при конфигуриране — не е закодирана в firmware-а. Вика се на всеки цикъл, защото радиото се приспива след предаване.

Как работи:

- LoRa.setPins(NSS, RST, DIO0).

- while (!LoRa.begin(LORA_FREQ_HZ)) — резултатът се проверява; ако не стартира, остава в цикъл и печата диагностично съобщение по Serial на всеки 10 секунди, докато не успее.

- SF, честотна лента, coding rate, мощност, дължина на preamble, sync word.

### send_sensor_packet(s_t, s_h, a_t, a_h)

void send_sensor_packet(float s_t, float s_h, float a_t, float a_h)

Какво прави: Строи криптиран пакет с четирите стойности, чака случаен jitter, проверява канала (CAD), праща и приспива радиото.

Защо е нужна: Криптирането пази данните и гарантира автентичност; jitter-ът и CAD-ът заедно намаляват колизиите между устройства на честотата; LoRa.sleep() спестява ток.

Как работи:

- Попълва packed структурата myPacketData (4 × float = 16 B). Sensor ID не е в нея — пътува в чист вид като senderId.

- delay(random(0, 150)) — jitter.

- Печата стойностите на Serial и ги изчиства (Serial.flush()), за да не се прекъсне UART от съня.

- cryptoBuildWirePacket(..., CRYPTO_TYPE_SENSOR, SENSOR_ID, txCounter.next(), &pkt, 16) -> 30 B.

- CAD: до 5 опита channelActive() със случайно изчакване 5-20 ms между тях — проверява дали каналът е свободен преди TX.

- beginPacket / write / endPacket (блокира до края на предаването), после LoRa.sleep().

## 8.5 power_mgmt.h / power_mgmt.cpp (Sensor)

Реализира дълбок сън с периодично събуждане от Watchdog таймера (WDT). WDT е независим генератор, който продължава да работи в режим PWR_DOWN (най-ниска консумация, ~µA). Настроен е на ~8 s (WDP3|WDP0).

| Елемент | Значение |
| --- | --- |
| WDT_CYCLES_BETWEEN_SEND = 113 | Брой 8-секундни цикъла между предаванията. 113 × 8s ≈ 904s ≈ 15.07 мин — интервалът, за който системата е проектирана. |
| wdt_count (volatile) | Брояч, увеличаван от прекъсването на WDT |

### ISR(WDT_vect)

ISR(WDT_vect) { wdt_count++; }

Какво прави: Прекъсване, което се изпълнява при всеки 8-секунден тик и увеличава брояча.

Защо е нужна: Събужда процесора от PWR_DOWN и отчита колко цикъла са минали.

### wdt_arm_8s()

static void wdt_arm_8s()

Какво прави: Конфигурира WDT в режим „само прекъсване“ с период ~8 s.

Защо е нужна: Без това WDT би рестартирал чипа вместо да го събуди.

Как работи:

- Изчиства флага WDRF в MCUSR.

- Отключва промяна (WDCE|WDE).

- Записва WDIE|WDP3|WDP0 (прекъсване разрешено, 8 s; WDE е 0, т.е. няма reset).

### power_down_once()

static void power_down_once()

Какво прави: Приспива процесора до следващото прекъсване.

Защо е нужна: Атомарен вход в съня: cli(); sleep_enable(); sei(); sleep_cpu(); не позволява прекъсване да се загуби между разрешаването на съня и заспиването.

Как работи:

- След събуждане sleep_disable().

### deep_sleep(cycles)

void deep_sleep(uint8_t cycles)

Какво прави: Спи, докато не минат cycles цикъла по ~8 s.

Защо е нужна: Основният енергоспестяващ механизъм на Sensor.

Как работи:

- Нулира брояча, стартира WDT.

- Изключва ADC (power_adc_disable) и USART (power_usart0_disable) — допълнително спестяване.

- Цикъл: power_down_once() докато wdt_count < cycles (събужданията от други причини не броят).

- Спира WDT (wdt_disable) и включва отново ADC/USART.

- Важно: в PWR_DOWN Timer0 е спрян и millis() не напредва — Sensor не разчита на millis() за времето между предаванията.

## 8.6 config_storage.h / config_storage.cpp (Sensor)

| Променлива | Тип | Източник |
| --- | --- | --- |
| SENSOR_ID[7] | char | EEPROM 0–5 (+ терминатор) |
| LORA_FREQ_HZ | uint32_t | EEPROM 67; резервна 433 000 000 Hz (честотата "до Gateway") при 0 или 0xFFFFFFFF |
| NETWORK_KEY[16] | uint8_t | EEPROM 75–90 |
| txCounter | CeilingCounter | EEPROM 91 (ceiling) |

### loadConfigFromEeprom()

void loadConfigFromEeprom()

Какво прави: Чете конфигурацията от EEPROM в RAM променливите.

Защо е нужна: Реалният firmware няма логика за настройка; това е единственият вход на конфигурация.

Как работи:

- Чете 6 байта ID и добавя \0.

- Чете честотата с EEPROM.get; при 0/0xFFFFFFFF ползва резервната.

- Чете 16 байта ключ.

- txCounter.begin(91).

## 8.7 cad.h / cad.cpp (Sensor)

Идентичен с модула, описан подробно в 10.2 (Repeater) — Channel Activity Detection през директен достъп до регистрите на SX127x. Копие във всяко устройство, което прави CAD проверка преди TX (Sensor, Executor, Gateway; Repeater го имаше от самото начало).

# 9. Модул Executor (executor/)

Цел: да управлява до 10 консуматора (релета/клапани на цифрови или аналогови пинове), да изпълнява команди от Gateway, да потвърждава (ACK/NACK), да съобщава състоянието им при заявка и да пуска периодичен heartbeat. За разлика от Sensor, Executor трябва да слуша радиото, но пак да пести ток — затова спи, докато радиото не го събуди.

## 9.1 executor.ino

### setup()

void setup()

Какво прави: Зарежда конфигурацията, привежда всички консуматори в изключено състояние, стартира радиото, събуждането, watchdog-а и известява Gateway за рестарта.

Защо е нужна: Безопасно начално състояние: след рестарт нищо не остава включено; restart notification-ът дава на бекенда видимост, че точно това е станало.

Как работи:

- loadConfigFromEeprom().

- Serial.begin(115200); randomSeed(micros()) (без пин, защото консуматорските пинове могат да заемат всеки аналогов).

- За всеки консуматор: pinMode(OUTPUT) и digitalWrite(LOW).

- radio_setup(), enablePinChangeWake(), wdt_arm_8s_continuous().

- Печата „Executor modul готов, M_ID=<реалния MY_M_ID>“.

- sendRestartStateResponse() — праща специален криптиран state response (type STATE_RESP_RESTART), маркиращ момента на boot; чака ACK от Gateway (виж 9.5).

### loop()

void loop()

Какво прави: Основен цикъл на събитията.

Защо е нужна: Разделя работата на малки неблокиращи стъпки; всяка може да „не прави нищо“, ако няма работа.

Как работи:

- radioReceivePoll() — има ли входящ пакет.

- processRx() — изпълни чакащите команди.

- ackManager() — прати узрелите ACK/NACK.

- heartbeat_tick() — управлява графика на heartbeat.

- restartRespManager() — retry на restart notification-а, докато чака ACK.

- Ако няма чакащи ACK, RX команди, HB и restart notification (ackCount==0 && rxCount==0 && !heartbeat_pending() && !restart_response_pending()) -> deep_sleep_until_event().

## 9.2 packets.h (Executor)

Единствена вътрешна структура (#pragma pack(1) — без подравняване, точен размер):

| Структура | Полета | Размер | Употреба |
| --- | --- | --- | --- |
| CommandPacket | C_ID[4], com, status | 6 B | Вътрешно представяне в rxBuffer/ackQueue. Няма M_ID — вече е проверено, че командата е „за мен“. |

StateRequestPacket вече не съществува тук — state request и state-resp ACK минават през същия крипто протокол като командите (виж 9.5), не се четат като суров struct директно от радиото.

## 9.3 consumers.h / consumers.cpp

### consumerExists(c_id) / consumerIndex(c_id)

bool consumerExists(const char* c_id);  int consumerIndex(const char* c_id)

Какво прави: Търсят консуматор по 4-байтово ID; първата връща дали съществува, втората — индекса му (или −1).

Защо е нужна: Индексът свързва ID-то от командата с пина в consumerPins[]. Командата за несъществуващ ID се отхвърля с NACK.

Как работи:

- Линейно обхождане на NUM_CONSUMERS записа със strncmp(..., 4).

## 9.4 queues.h / queues.cpp

Две кръгови (FIFO) опашки със статичен размер (без heap), за да се раздели приемането от изпълнението/отговора, така че радио пакет да не се губи, докато се обработва друг.

| Елемент | Стойност | Значение |
| --- | --- | --- |
| RXBUFFSIZE / ACKBUFFSIZE | 8 / 8 | Капацитет на опашките |
| rxBuffer, rxHead, rxTail, rxCount | — | Опашка на получени команди |
| ackQueue[], ackSendAt[], ackCount | — | Опашка на ACK/NACK и момент (millis) за изпращане; достъпни отвън (extern), за да не се дублира API |

### rxPush(p) / rxPop(out)

bool rxPush(CommandPacket p);  bool rxPop(CommandPacket *out)

Какво прави: Добавя команда в края / взема от началото на RX опашката.

Защо е нужна: Буферира команди, докато processRx() ги изпълни.

Как работи:

- rxPush: при пълна опашка печата „[ERR] RX buffer full“ и връща false (командата се губи; Gateway ще я повтори при липса на ACK).

- Индексите се придвижват с % RXBUFFSIZE.

### ackEnqueue(p, sendAt) / ackRemoveAt(index)

bool ackEnqueue(CommandPacket p, unsigned long sendAt);  void ackRemoveAt(uint8_t index)

Какво прави: Добавя отговор с планирано време на изпращане / премахва запис и измества останалите.

Защо е нужна: Позволява отложено, неблокиращо изпращане на ACK.

Как работи:

- ackEnqueue при пълна опашка -> „[ERR] ACK queue full“.

- ackRemoveAt измества елементите наляво и намалява ackCount.

## 9.5 radio_io.h / radio_io.cpp (Executor)

Съдържа радиото и цялата приложна логика на Executor. Константи: пинове (NSS 10, DIO0 2, RST 9), LoRa параметри, кодове CMD_ON 0xA1, CMD_OFF 0xB2, STATUS_ACK 0, STATUS_NACK 2, JITTER_MAX_MS 150, LORA_BEGIN_RETRY_MSG_MS 10000. Локално в .cpp: CMD_WIRE_LEN 26, STATE_REQ_WIRE_LEN/STATE_RESP_ACK_WIRE_LEN (и двете 20 B — еднакъв формат, разграничават се по type-id при decrypt), STATE_ENTRY_LEN 5, STATE_RESP_ACK_TIMEOUT_MS 4000, STATE_RESP_MAX_RETRIES 2.

Добавена е малка waitForClearChannel() помощна функция (CAD, до 5 опита × 5-20 ms) — вика се преди всяко TX в този файл (ACK/NACK, heartbeat, state response, restart notification).

### radio_setup()

void radio_setup()

Какво прави: Стартира радиото на честотата от EEPROM и го поставя в режим на приемане.

Защо е нужна: Executor трябва постоянно да слуша.

Как работи:

- LoRa.setPins; цикъл while (!LoRa.begin(freq)) — при неуспех печата диагностично съобщение по Serial на всеки 10 секунди, докато не успее.

- SF/BW/CR/мощност/preamble/sync word.

- LoRa.enableCrc() — включва CRC на полезния товар при предаване.

- LoRa.receive() — непрекъснат RX (DIO0 сигнализира приет пакет).

### radioReceivePoll()

void radioReceivePoll()

Какво прави: Проверява за нов пакет и го разпознава по дължината му (и по target M_ID + успешно decrypt с даден type-id).

Защо е нужна: Тук се решава какво е дошло: команда, state request или state-resp ACK; всичко останало се игнорира.

Как работи:

- LoRa.parsePacket() връща размера.

- Размер 26 (команда): сравнява първите 6 (target) с MY_M_ID — ако не съвпадат, игнорира ПРЕДИ decrypt; иначе cryptoParseWirePacket(..., CRYPTO_TYPE_GW_CMD); при валиден MAC попълва CommandPacket и вика rxPush.

- Размер 20 (state request ИЛИ state-resp ACK — еднаква дължина): сравнява target M_ID с MY_M_ID; пробва decrypt първо с CRYPTO_TYPE_STATE_REQ (ако успее — вика sendStateResponse()), после с CRYPTO_TYPE_STATE_RESP_ACK (ако успее и има чакащ restart notification — гаси restartRespPending).

- Друг размер: печата „непознат размер“ и изчиства FIFO.

- Не проверява counter-а на подателя — няма защита от replay (виж Security_Accepted_Risks.docx).

### processRx()

void processRx()

Какво прави: Изпълнява всички команди от RX опашката и планира ACK/NACK за всяка.

Защо е нужна: Тук командата реално се превръща в действие върху пин.

Как работи:

- За всяка команда (rxPop): намира индекса на консуматора и проверява дали com е 0xA1 или 0xB2.

- Ако ID е валидно И командата е валидна: digitalWrite(пин, HIGH/LOW), статус = ACK.

- Иначе (несъществуващ консуматор или непозната команда) — NACK, с причина в Serial.

- ackEnqueue(p, millis()+500) — отговорът се праща след 500 ms (LoRa е half-duplex: дава време на Gateway да завърши предаването и да премине в приемане).

### ackManager()

void ackManager()

Какво прави: Изпраща всички ACK/NACK, чието време е настъпило, с CAD преди всяко TX.

Защо е нужна: Разделя изпълнението от отговора и не блокира с delay().

Как работи:

- Обхожда ackQueue; ако millis() >= ackSendAt[i]: строи plaintext (C_ID, com, status).

- cryptoBuildWirePacket(..., CRYPTO_TYPE_EXEC_ACK, MY_M_ID, txCounter.next(), ...) -> 20 B.

- waitForClearChannel() — ако каналът е зает, записът остава в опашката за следващия loop() (не се маха индексът).

- beginPacket/write/endPacket, после LoRa.receive() (връща се на слушане).

- ackRemoveAt(i) при успешно изпращане.

### sendStateResponseWire(typeId) / sendStateResponse()

static void sendStateResponseWire(uint8_t typeId);  static void sendStateResponse()

Какво прави: Строи и праща криптиран state response (нормален или RESTART, в зависимост от typeId); sendStateResponse() е тънка обвивка с CRYPTO_TYPE_STATE_RESP за отговор на изрична заявка.

Защо е нужна: Единна точка за построяване на пакета, споделена между обикновен отговор и restart notification-а.

Как работи:

- Plaintext = за всеки консуматор [C_ID 4][state 1] (digitalRead(пин)==HIGH -> 1); дължина = NUM_CONSUMERS × 5.

- cryptoBuildWirePacket(..., typeId, MY_M_ID, txCounter.next(), plaintext, ptLen).

- waitForClearChannel() — при зает канал пропуска този опит с Serial съобщение (не увива опашка, само за restart notification retry-ят компенсира по-нагоре).

- Праща, връща се в RX, печата всяко състояние по Serial.

### sendRestartStateResponse() / restartRespManager() / restart_response_pending()

void sendRestartStateResponse();  void restartRespManager();  bool restart_response_pending()

Какво прави: Управляват специалния state response, изпратен веднага след boot, и неговото ACK/retry поведение.

Защо е нужна: Дава на бекенда видимост точно кога Executor е рестартирал (и следователно консуматорите му са били принудително изключени), с потвърждение за доставка.

Как работи:

- sendRestartStateResponse(): вика се веднъж от setup(); задава restartRespPending=true, нулира брояча на опити, праща с type STATE_RESP_RESTART.

- restartRespManager(): вика се на всяка обиколка на loop(); ако е минал STATE_RESP_ACK_TIMEOUT_MS (4000 ms) без ACK — праща отново, до STATE_RESP_MAX_RETRIES (2) пъти (общо 3 опита); след последния неуспешен опит печата съобщение и просто гаси restartRespPending, без да блокира по-нататъшната работа.

- restart_response_pending(): gate за deep_sleep_until_event() в executor.ino — устройството не заспива, докато чака ACK/retry.

- ACK-ът пристига през radioReceivePoll() (размер 20, type STATE_RESP_ACK) и гаси restartRespPending директно там.

### sendHeartbeatNow()

static void sendHeartbeatNow()

Какво прави: Праща криптиран пакет без данни (14 B), с CAD преди TX.

Защо е нужна: Gateway разбира, че Executor е жив (мониторинг на връзката).

Как работи:

- cryptoBuildWirePacket(..., CRYPTO_TYPE_EXEC_HB, MY_M_ID, txCounter.next(), NULL, 0).

- waitForClearChannel() — при зает канал пропуска този цикъл (следващия HB опит ще опита пак).

### heartbeat_tick() / heartbeat_pending()

void heartbeat_tick();  bool heartbeat_pending()

Какво прави: Управлява графика на heartbeat: на всеки HB_INTERVAL_CYCLES тика на WDT планира HB със случаен jitter и го праща, когато времето настъпи.

Защо е нужна: HB ~на 5 минути (38 × ~8 s ≈ 304 s); jitter-ът (0–150 ms) разминава heartbeat-ите на различни Executor-и. heartbeat_pending() пречи на устройството да заспи, докато чака jitter-а.

Как работи:

- Ако няма чакащ HB и wdt_ticks >= 38: wdt_ticks -= 38, hbPending = true, hbSendAt = millis() + random(0,150).

- Ако чака и millis() >= hbSendAt: hbPending=false и sendHeartbeatNow().

## 9.6 power_mgmt.h / power_mgmt.cpp (Executor)

Различава се от Sensor: тук WDT работи непрекъснато като таймер за heartbeat, а събуждането от сън е и от радиото.

| Елемент | Значение |
| --- | --- |
| HB_INTERVAL_CYCLES = 38 | 38 × ~8 s ≈ 304 s ≈ 5 минути |
| wdt_ticks (volatile) | Брояч на 8-секундните тикове; увеличава се и докато устройството е будно |
| PCINT18 / PCINT2_vect | Pin-change прекъсване на D2 (= DIO0 на LoRa модула); празен ISR — служи само за събуждане |

### ISR(WDT_vect)

Какво прави: Ре-разрешава WDIE и увеличава wdt_ticks.

Защо е нужна: Тактът на heartbeat. Кодът изрично ре-разрешава WDIE (коментарът в кода го описва като защита от рестарт при второ изтичане на таймера — в конфигурация със WDE=0 е безвредна допълнителна гаранция).

### wdt_arm_8s_continuous()

void wdt_arm_8s_continuous()

Какво прави: Конфигурира WDT в режим прекъсване с период ~8 s, веднъж при boot.

Защо е нужна: Осигурява свободно тиктакащ таймер без допълнителен хардуерен таймер (Timer0 спира в PWR_DOWN).

Как работи:

- Същата последователност като при Sensor (WDCE|WDE, после WDIE|WDP3|WDP0).

### enablePinChangeWake()

void enablePinChangeWake()

Какво прави: Разрешава прекъсване при промяна на D2.

Защо е нужна: Когато LoRa модулът приеме пакет, DIO0 сменя нивото си и мигновено буди процесора — команда се обработва веднага, не след до 8 s.

Как работи:

- PCICR |= PCIE2; PCMSK2 |= PCINT18.

### deep_sleep_until_event()

void deep_sleep_until_event()

Какво прави: Приспива процесора в PWR_DOWN до първото прекъсване: WDT (≈8 s) или DIO0.

Защо е нужна: Големият ток-спестяващ механизъм на Executor. Вика се само когато няма чакащи ACK, RX команди, HB или restart notification — защото в сън millis() не напредва и планираните по време действия не биха се изпълнили.

Как работи:

- Изключва ADC и USART, cli/sleep_enable/sei/sleep_cpu/sleep_disable, после ги включва.

## 9.7 cad.h / cad.cpp (Executor)

Идентичен с модула в 10.2 (Repeater) — виж го за пълно описание. Тук се ползва от waitForClearChannel() в radio_io.cpp преди ACK/NACK, heartbeat и state response (вкл. restart вариант).

## 9.8 config_storage.h / config_storage.cpp (Executor)

| Променлива | Тип | Източник |
| --- | --- | --- |
| MY_M_ID[7] | char | EEPROM 0–5 |
| NUM_CONSUMERS | uint8_t | EEPROM 6; ако е над 10 -> 0 |
| consumerList[10][5] | char | EEPROM 7… — 4 знака ID на консуматор |
| consumerPins[10] | uint8_t | EEPROM 7… — 2 знака пин, преобразувани от pinFromString |
| LORA_FREQ_HZ | uint32_t | EEPROM 67; резервна 433 000 000 Hz |
| NETWORK_KEY[16] | uint8_t | EEPROM 75–90 |
| txCounter | CeilingCounter | EEPROM 91 |

### pinFromString(s)

uint8_t pinFromString(const char *s)

Какво прави: Превръща текстов пин в номер: "A3" -> A0+3 (аналогов пин), "10"/"5" -> число.

Защо е нужна: Приложението позволява аналогови пинове (буква+цифра); EEPROM пази текст, а pinMode иска число.

Как работи:

- Ако първият знак е главна буква и има втори знак -> A0 + atoi(s+1); иначе atoi(s).

### loadConfigFromEeprom()

void loadConfigFromEeprom()

Какво прави: Чете ID, консуматори, честота и ключ.

Защо е нужна: Единствен вход на конфигурация.

Как работи:

- ID (6 B); брой консуматори (ограничава се до 10); за всеки: 4 B ID + 2 B пин; честота с резервна стойност; ключ; txCounter.begin(91).

# 10. Модул Repeater (repeater/)

Цел: да удължи обхвата на Sensor-ите. Слуша на RX честота (на която предават Sensor-ите в „repeater режим“) и препраща всеки получен пакет на TX честота (тази на Gateway). Не декриптира и не проверява MAC на препращаните пакети — действа като „глупава“ ретранслация. Има собствен криптиран heartbeat, за да се вижда, че е жив.

Два защитни механизма срещу претоварване на ефира: dedup (не препращай един и същ пакет два пъти) и маркер 0xD1 (не препращай вече препратен пакет). Преди всяко предаване прави CAD — проверка дали друг не предава в момента.

## 10.1 repeater.ino

### setup()

void setup()

Какво прави: Стартира Serial, зарежда конфигурацията, seed за случайни числа, стартира радиото, wake-up и watchdog.

Защо е нужна: Подготвя устройството за постоянно слушане с минимален ток.

Как работи:

- Serial.begin(115200).

- loadConfigFromEeprom(); randomSeed(micros()) (за backoff/jitter); radio_setup(); enablePinChangeWake(); wdt_arm_8s_continuous().

- Печата M_ID и двете честоти (RX/TX) при boot.

### loop()

void loop()

Какво прави: Приема, планира препращане, изпраща узрелите и управлява heartbeat.

Защо е нужна: Всичко е неблокиращо; едновременно може да чакат няколко пакета своя backoff.

Как работи:

- LoRa.parsePacket(); при пакет — receive_and_queue(size).

- process_pending_forwards(); heartbeat_tick().

- Дълбок сън САМО ако няма чакащи forward-и или HB — иначе устройството остава будно, за да следи millis() timing-а точно.

## 10.2 cad.h / cad.cpp — Channel Activity Detection

CAD е хардуерна функция на SX127x: радиото за няколко милисекунди слуша за LoRa preamble и съобщава дали каналът е зает. Библиотеката LoRa не предлага CAD, затова се достъпват директно регистрите — изисква ръчно променен `LoRa.h`, в който `readRegister`/`writeRegister` са public.

| Константа | Стойност | Значение |
| --- | --- | --- |
| REG_OP_MODE | 0x01 | Регистър на режима на работа |
| REG_IRQ_FLAGS | 0x12 | Регистър с флаговете на прекъсванията |
| OP_MODE_LORA_CAD | 0x87 | LongRangeMode бит + CAD режим (0b111) |
| IRQ_CAD_DONE / IRQ_CAD_DETECTED | 0x04 / 0x01 | CAD е приключил / открита е активност |
| CAD_TIMEOUT_MS | 10 | Горна граница на чакане (на SF7 CAD трае няколко ms; при по-висок SF трябва да се увеличи) |

### channelActive()

bool channelActive()

Какво прави: Връща true, ако каналът е зает в момента.

Защо е нужна: Намалява колизиите: ако друг предава, Repeater изчаква вместо да „заглуши“ пакета.

Как работи:

- Записва 0x87 в OP_MODE — стартира CAD.

- Чака CAD_DONE във флаговете, но най-много 10 ms.

- Чете CAD_DETECTED.

- Изчиства всички IRQ флагове (0xFF).

## 10.3 dedup.h / dedup.cpp

Кръгов буфер за проверка „виждал ли съм тези байтове“. Константи: DEDUP_BUFFER_SIZE 6 записа, DEDUP_MAX_LEN 32 байта. Няма timestamp — най-старият запис просто се презаписва от новия (имплицитно изтичане).

### dedupSeen(data, len)

bool dedupSeen(const uint8_t *data, uint8_t len)

Какво прави: Връща true, ако същите байтове (същата дължина и съдържание) са в буфера.

Защо е нужна: Един и същ пакет може да бъде чут два пъти (напр. и директно от Sensor, и повторно) — не трябва да се препраща втори път.

Как работи:

- Обхожда 6-те записа; сравнява дължина и memcmp.

### dedupAdd(data, len)

void dedupAdd(const uint8_t *data, uint8_t len)

Какво прави: Добавя пакета в позицията dedupHead и придвижва главата кръгово.

Защо е нужна: Запомня препратени пакети.

Как работи:

- Дължината се ограничава до 32 B.

Всяка нова трансмисия на Sensor има различен counter (и следователно различни байтове), затова легитимно ново измерване не се смята за дубликат.

## 10.4 radio_io.h / radio_io.cpp (Repeater)

| Константа | Стойност | Значение |
| --- | --- | --- |
| FORWARD_BACKOFF_MAX_MS | 50 | Случайно изчакване преди препращане — разминава кога двама Repeater-а ще проверяват канала |
| HB_JITTER_MAX_MS | 150 | Jitter на heartbeat |
| REPEATED_MARKER | 0xD1 | Последен байт на препратен пакет — съществува само в Repeater; Gateway не борави с тази константа |
| FWD_QUEUE_SIZE | 4 | Едновременно чакащи за препращане пакети |
| struct PendingForward | buf[32], len, sendAt, active | Запис на чакащ пакет и планирано време |

### radio_setup()

void radio_setup()

Какво прави: Стартира радиото на RX честотата и влиза в приемане.

Защо е нужна: Началната точка на слушането.

Как работи:

- Цикъл while (!LoRa.begin(LORA_FREQ_RX_HZ)) — при неуспех печата диагностично съобщение по Serial на всеки 10 секунди, докато не успее.

- Параметри (SF, BW, CR, мощност, preamble, sync word); enter_rx_mode().

### enter_rx_mode()

void enter_rx_mode()

Какво прави: Настройва RX честотата и включва приемане.

Защо е нужна: След всяко предаване радиото е на TX честота и трябва да се върне на RX.

Как работи:

- LoRa.setFrequency(RX); LoRa.receive().

### receive_and_queue(len)

void receive_and_queue(int len)

Какво прави: Чете пакета и, ако трябва да се препрати, го слага в опашката с планирано време.

Защо е нужна: Приемането не блокира: вместо delay() за backoff, пакетът чака в опашка и loop продължава да слуша.

Как работи:

- Чете до 32 B в буфер; остатъкът се изхвърля.

- Ако последният байт е 0xD1 — вече е препратен -> игнорира (с Serial съобщение).

- Ако dedupSeen — игнорира (с Serial съобщение); иначе dedupAdd.

- Намира свободен слот във fwdQueue и записва копие, sendAt = millis() + random(0, 50); печата приетата дължина.

- Ако опашката е пълна (4) — пакетът се губи, с [ERR] съобщение по Serial.

### process_pending_forwards()

void process_pending_forwards()

Какво прави: Изпраща препращанията, чийто backoff е изтекъл.

Защо е нужна: Централно място за предаване: CAD + маркер + връщане в RX.

Как работи:

- За всеки активен слот с now >= sendAt: сменя честотата на TX (setFrequency).

- channelActive() — ако е зает, continue (опитва отново на следващия loop).

- Добавя 0xD1 в края на копието и го праща; печата дължината по Serial.

- enter_rx_mode(); освобождава слота.

### any_forward_pending()

bool any_forward_pending()

Какво прави: Връща true, ако има активен слот.

Защо е нужна: Използва се от loop(), за да не заспива при чакащи пакети.

### send_heartbeat_now()

static void send_heartbeat_now()

Какво прави: Праща криптиран HB (14 B) на TX честотата, ако каналът е свободен.

Защо е нужна: Показва на Gateway, че Repeater е жив.

Как работи:

- Сменя на TX честота; channelActive() -> ако е зает излиза (hbPending остава).

- cryptoBuildWirePacket(..., CRYPTO_TYPE_REPEATER_HB, REPEATER_ID, hbCounter.next(), NULL, 0).

- Праща, връща RX, печата M_ID по Serial, hbPending=false.

### heartbeat_tick() / heartbeat_pending()

void heartbeat_tick();  bool heartbeat_pending()

Какво прави: Планира HB на всеки HB_INTERVAL_CYCLES (4 × 8 s ≈ 32 s) със jitter 0–150 ms и го праща (с повторен опит при зает канал).

Защо е нужна: По-честият HB (32 s срещу ~5 мин. при Executor) дава по-бърза индикация за проблем на ретранслатора.

Как работи:

- Логиката е като при Executor, но send_heartbeat_now() само тук е CAD-защитена.

## 10.5 power_mgmt.h / power_mgmt.cpp (Repeater)

power_mgmt.cpp е идентичен с Executor (WDT като таймер + събуждане от PCINT на D2). Различава се само хедърът: HB_INTERVAL_CYCLES = 4. Виж секция 9.6 за описание на функциите wdt_arm_8s_continuous, enablePinChangeWake, deep_sleep_until_event и ISR-ите.

## 10.6 config_storage.h / config_storage.cpp (Repeater)

| Променлива | Източник |
| --- | --- |
| REPEATER_ID[7] | EEPROM 0–5 |
| LORA_FREQ_RX_HZ | EEPROM 67 (резервна 434 000 000) |
| LORA_FREQ_TX_HZ | EEPROM 71 (резервна 433 000 000) |
| NETWORK_KEY[16] | EEPROM 75–90 |
| hbCounter | CeilingCounter на EEPROM 91 |

### loadConfigFromEeprom()

void loadConfigFromEeprom()

Какво прави: Чете ID, двете честоти (с резервни при 0/0xFFFFFFFF), ключа и стартира брояча.

Защо е нужна: Единствен вход на конфигурация.

# 11. Модул Gateway (gateway/)

Цел: мост между LoRa мрежата и MQTT брокера. Работи на ESP32 (TTGO LoRa32), винаги е захранен и не спи. Прави четири неща: (1) поддържа WiFi и MQTT връзка, (2) приема LoRa пакети, проверява ги и ги публикува като JSON, (3) приема команди/заявки по MQTT и ги праща по LoRa, (4) следи потвърждения и ги повтаря при нужда.

## 11.1 MQTT топици

| Топик | Посока | Съдържание (JSON) |
| --- | --- | --- |
| sensors | публикува | {"id","soil_t","soil_h","air_t","air_h","rssi","snr","ts"} |
| heartbeat | публикува | Repeater: {"id","rssi","snr","ts"}; Executor: {"id","ts"}; Gateway: {"id","ts"} (на 30 s) |
| commands_status | публикува | {"M_ID","C_ID","com":"A1","status":0¦1¦2} |
| module_states_response | публикува | {"id","states":[{"id":"B1C2","state":"ON"¦"OFF"}]} или {"id","status":"timeout"} |
| commands | абонира се | {"M_ID":"CS001","C_ID":"B1C2","com":"A1"} (com е hex низ) |
| module_states_requests | абонира се | {"M_ID":"CS001"} |

ts е секундите от стартирането на Gateway (millis()/1000), не реално време; rssi/snr са на последно приетия пакет. За пакет, препратен от Repeater, те описват връзката Repeater–Gateway, не Sensor–Gateway.

## 11.2 gateway.ino

### setup()

void setup()

Какво прави: Стартира Serial, зарежда NVS конфигурацията, стартира LoRa и WiFi.

Защо е нужна: Подготвя всичко необходимо, преди главния цикъл.

Как работи:

- Serial.begin(115200); delay(300) (стабилизиране на порта).

- loadConfigFromNvs(); lora_radio_setup(); mqtt_wifi_setup().

### loop()

void loop()

Какво прави: Поддържа връзките, обработва входящи LoRa пакети и таймерите.

Защо е нужна: Всички стъпки са неблокиращи, така че LoRa приемането да не се задържа от мрежови проблеми.

Как работи:

- wifiMaintain(), mqttMaintain(), mqttClientLoop().

- LoRa.parsePacket() -> lora_handle_incoming(size).

- lora_managers_tick() (ACK/retry) и gatewayHeartbeatTick().

## 11.3 wifi_mqtt.h / wifi_mqtt.cpp

| Константа | Стойност | Значение |
| --- | --- | --- |
| WIFI_RETRY_TIMEOUT_MS / MQTT_RETRY_TIMEOUT_MS | 2 минути | Ако връзката не се възстанови толкова време — ESP.restart() |
| RECONNECT_ATTEMPT_MS | 5 s | Интервал между опитите за свързване |
| GW_HEARTBEAT_INTERVAL_MS | 30 s | Период на heartbeat на Gateway |
| TOPIC_* | низове | Имена на топиците (секция 11.1) |

### mqtt_wifi_setup()

void mqtt_wifi_setup()

Какво прави: Задава размера на MQTT буфера, включва WiFi в станционен режим и започва свързване; запомня момента за heartbeat.

Защо е нужна: Първоначален старт на мрежата.

Как работи:

- mqttClient.setBufferSize(512) — вътрешният буфер на PubSubClient по подразбиране е малък (често 256 B) в много версии на библиотеката; 512 B покрива най-големия реален payload (state response с 10 консуматора).

- WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(...).

### wifiMaintain()

void wifiMaintain()

Какво прави: Следи WiFi връзката и я възстановява без блокиране.

Защо е нужна: WiFi може да падне; LoRa обработката не трябва да спира.

Как работи:

- Ако е свързан — нулира брояча на прекъсване.

- Иначе при първо откриване записва момента и печата съобщение.

- На всеки 5 s прави нов WiFi.begin.

- След 2 минути без връзка — ESP.restart() (последна инстанция за самолечение).

### mqttMaintain()

void mqttMaintain()

Какво прави: Поддържа връзката към брокера (ако WiFi е наличен).

Защо е нужна: Автоматично свързване, абониране и самолечение.

Как работи:

- Без WiFi — нулира брояча и излиза (таймерът за MQTT тече само при работещ WiFi).

- Ако е свързан — нищо.

- На всеки 5 s: setServer(ip, port), setCallback(mqttCallback), connect с GATEWAY_ID като client id (с потребител/парола само ако MQTT_USER не е празен).

- При успех абонира commands и module_states_requests.

- След 2 минути без връзка — рестарт.

### mqttClientLoop() / mqttIsConnected()

Какво прави: Тънки обвивки над mqttClient.loop() и connected().

Защо е нужна: Скриват статичния mqttClient вътре в модула.

### publishJson(topic, doc)

void publishJson(const char* topic, JsonDocument& doc)

Какво прави: Сериализира JSON в буфер от 512 B и го публикува; логва по Serial, ако publish() върне неуспех.

Защо е нужна: Единствената точка за публикуване.

### sendGatewayHeartbeat() / gatewayHeartbeatTick()

Какво прави: На 30 s публикува {"id":GATEWAY_ID,"ts":секунди} в топик heartbeat, ако MQTT е свързан.

Защо е нужна: Дава на бекенда доказателство, че самият Gateway е жив.

## 11.4 config_storage.h / config_storage.cpp (Gateway)

### loadConfigFromNvs()

void loadConfigFromNvs()

Какво прави: Чете всички ключове от namespace cfg (read-only) в RAM буферите; зарежда cmdceil; печата отладна информация.

Защо е нужна: Единствен вход на конфигурация за Gateway.

Как работи:

- Стрингове -> char[] с toCharArray.

- mqport: низ -> число; ако е 0 -> 1883.

- freq: ако е ненулев -> презаписва default 433 000 000.

- key: getBytes 16 B; ако върнатата дължина не е 16 — предупреждение (криптографията няма да работи).

- Печата id, SSID, дължина на WiFi парола (не самата парола), MQTT IP и порт.

### cmdCeilingBegin() / cmdCeilingNext()

static void cmdCeilingBegin();  uint32_t cmdCeilingNext()

Какво прави: NVS вариант на CeilingCounter за изходящия nonce брояч на Gateway (ключ cmdceil, интервал 100).

Защо е нужна: Gateway няма EEPROM. Гарантира, че nonce-ът не се връща назад след рестарт. Един общ брояч, споделен между команди, state request и state-resp ACK — type-id-то на всеки разграничава потока, значи споделен counter не създава nonce reuse.

Как работи:

- cmdCeilingBegin: чете cmdceil (по подразбиране 0).

- cmdCeilingNext: същата логика като CeilingCounter::next(), но записът е putULong в NVS.

## 11.5 packets.h (Gateway)

| Структура | Полета | Размер | Употреба |
| --- | --- | --- | --- |
| CommandPacket | M_ID[6], C_ID[4], com, status | 12 B | Вътрешно представяне на команда „в полет“. M_ID е целта |

StateRequestPacket вече не съществува тук — state request/response и state-resp ACK минават през крипто протокола (виж 11.6), не се строят/четат като сурови struct-ове по радиото. Sensor/heartbeat пакетите също не са структури — обработват се като сурови байтове след декриптиране.

## 11.6 cad.h / cad.cpp (Gateway)

Идентичен с модула в 10.2 (Repeater) — виж го за пълно описание. На Gateway се вика от waitForClearChannel() в lora_handlers.cpp преди команда, state request и state-resp ACK.

## 11.7 lora_handlers.h / lora_handlers.cpp

| Група константи | Стойности |
| --- | --- |
| Пинове TTGO LoRa32 | SCK 5, MISO 19, MOSI 27, CS 18, RST 14, DIO0 26 |
| LoRa параметри | Същите като в другите устройства |
| Протокол | CMD_ON 0xA1, CMD_OFF 0xB2; STATUS_ACK 0, TIMEOUT 1, NACK 2; ACK_TIMEOUT_MS 4000; MAX_RETRIES 2; LORA_BEGIN_RETRY_MSG_MS 10000 |
| Дължини (в .cpp) | SENSOR_PT_LEN 16, SENSOR_WIRE_LEN 30, HB_WIRE_LEN 14, ACK_PT_LEN 6, ACK_WIRE_LEN 20, CMD_PLAINTEXT_LEN 6, CMD_WIRE_LEN 26, STATE_REQ_WIRE_LEN 20 (= STATE_RESP_ACK_WIRE_LEN), STATE_ENTRY_LEN 5, STATE_MAX_CONSUMERS 10 |
| Dedup | GW_DEDUP_BUFFER_SIZE 8 записа по SENSOR_WIRE_LEN байта (само първите 30, без trailing маркер) |

Състояние на „в полет“ заявките (статични променливи): cmdPending, pendingCmd, pendingSentAt, pendingRetries за команда; stateReqPending, stateReqM_ID, stateReqSentAt, stateReqRetries за state request. По една заявка едновременно — нови съобщения по време на чакане се игнорират с предупреждение. Restart notification-ите от Executor-ите нямат подобно "в полет" състояние на Gateway — всеки се обработва и потвърждава веднага при получаване.

### lora_radio_setup()

void lora_radio_setup()

Какво прави: Стартира SPI с пиновете на TTGO, настройва LoRa и параметрите ѝ.

Защо е нужна: TTGO използва нестандартни SPI пинове, затова SPI.begin се вика с тях изрично.

Как работи:

- while (!LoRa.begin(...)) — при неуспех печата диагностично съобщение по Serial на всеки 10 секунди, докато не успее.

### waitForClearChannel()

static bool waitForClearChannel()

Какво прави: CAD помощна функция — до 5 опита channelActive() със случайно изчакване 5-20 ms.

Защо е нужна: Вика се преди всяко TX в този файл (команда, state request, state-resp ACK).

### gwDedupSeen(data) / gwDedupAdd(data)

static bool gwDedupSeen(const uint8_t *data);  static void gwDedupAdd(const uint8_t *data)

Какво прави: Кръгов буфер за сурови байтове на sensor пакети — сравнява/пази само първите SENSOR_WIRE_LEN (30) байта.

Защо е нужна: Ако два Repeater-а препратят един и същ пакет, Gateway публикува данните само веднъж; директен (30 B) и препратен (31 B) вариант на едно и също измерване вече се разпознават като дубликат, защото сравнението игнорира trailing маркера.

Как работи:

- Сравнява точно 30 байта с memcmp. Добавянето става само след валиден MAC, така че фалшиви пакети не запълват буфера.

### publishCommandStatus(p, status)

static void publishCommandStatus(const CommandPacket& p, uint8_t status)

Какво прави: Публикува резултата от команда в commands_status.

Защо е нужна: Бекендът научава дали командата е изпълнена (0), е отхвърлена (2) или е изтекло времето (1).

Как работи:

- JSON: M_ID, C_ID, com като 2-цифрен hex низ, status число.

### sendCommandPacket(p)

static void sendCommandPacket(const CommandPacket& p)

Какво прави: Строи и праща криптирана команда, с CAD преди TX.

Защо е нужна: Единствено място, откъдето излизат команди.

Как работи:

- Plaintext = C_ID + com + status.

- Първите 6 байта на пакета са целевият M_ID в ЧИСТ вид (Executor филтрира по него преди декриптиране).

- cryptoBuildWirePacket(wireBuf+6, KEY, CRYPTO_TYPE_GW_CMD, GATEWAY_ID, cmdCeilingNext(), ...) -> общо 26 B.

- waitForClearChannel() — при зает канал пропуска този опит (следващият retry цикъл ще опита пак).

- Праща и се връща в приемане (LoRa.receive()).

### sendStateRequestPacket(m_id)

static void sendStateRequestPacket(const char* m_id)

Какво прави: Строи и праща криптирана заявка за състояния, с CAD преди TX.

Защо е нужна: Единствено място, откъдето излизат state request-и.

Как работи:

- Wire = target M_ID (чист, 6 B) + cryptoBuildWirePacket(..., CRYPTO_TYPE_STATE_REQ, GATEWAY_ID, cmdCeilingNext(), NULL, 0) -> общо 20 B.

### sendStateRespAck(targetM_ID6)

static void sendStateRespAck(const uint8_t* targetM_ID6)

Какво прави: Строи и праща потвърждение само за RESTART варианта на state response, с CAD преди TX.

Защо е нужна: Executor чака точно този пакет, за да спре retry-тата на своя restart notification.

Как работи:

- Wire = target M_ID (чист, 6 B) + cryptoBuildWirePacket(..., CRYPTO_TYPE_STATE_RESP_ACK, GATEWAY_ID, cmdCeilingNext(), NULL, 0) -> общо 20 B.

### lora_send_command(m_id, c_id, com)

void lora_send_command(const char* m_id, const char* c_id, uint8_t com)

Какво прави: Запомня команда като „в полет“ и я изпраща за първи път.

Защо е нужна: Състоянието „в полет“ позволява следене на ACK и повторение.

Как работи:

- Попълва pendingCmd (status=0xFF), нулира брояч на опити, cmdPending=true, вика sendCommandPacket.

### lora_send_state_request(m_id)

void lora_send_state_request(const char* m_id)

Какво прави: Същото за заявка за състояния.

Защо е нужна: Аналогично.

### mqttCallback(topic, payload, length)

void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)

Какво прави: Реагира на MQTT съобщения (регистрирана в wifi_mqtt.cpp).

Защо е нужна: Точката, през която бекендът управлява LoRa мрежата.

Как работи:

- commands: ако вече има команда „в полет“ — игнорира. Парсва JSON (StaticJsonDocument<160>), взема M_ID, C_ID, com (hex низ -> strtol(…,16)).

- module_states_requests: аналогично с StaticJsonDocument<96>; празен M_ID се игнорира.

- Невалиден JSON -> съобщение за грешка.

### commandAckManager()

static void commandAckManager()

Какво прави: Ако няма ACK 4 s: повтаря командата до 2 пъти; после публикува TIMEOUT.

Защо е нужна: LoRa пакетите могат да се загубят; това осигурява надеждност без блокиране.

Как работи:

- Общо до 3 предавания на командата.

### stateRequestManager()

static void stateRequestManager()

Какво прави: Същото за state request; при изчерпване публикува {"id":..., "status":"timeout"}.

Защо е нужна: Бекендът трябва да получи отговор дори при липса на връзка.

### lora_managers_tick()

void lora_managers_tick()

Какво прави: Вика двата мениджъра. Извиква се от loop().

Защо е нужна: Обединява периодичните проверки.

### handleStateResponse(senderId, plaintext, ptLen, isRestart)

static void handleStateResponse(const uint8_t* senderId, const uint8_t* plaintext, uint8_t ptLen, bool isRestart)

Какво прави: Превръща декриптиран state response (нормален или RESTART) в JSON и го публикува; за RESTART варианта праща и ACK обратно.

Защо е нужна: Единна обработка за двата случая — в MQTT изглеждат абсолютно еднакво, без никакъв маркер в payload-а.

Как работи:

- entries = ptLen / 5; за всеки запис {"id","state":"ON"|"OFF"}; JSON до 1024 B; публикува в module_states_response.

- Ако isRestart -> sendStateRespAck(senderId).

- Иначе, ако има чакаща изрична заявка към същия senderId -> гаси stateReqPending.

### lora_handle_incoming(packetSize)

void lora_handle_incoming(int packetSize)

Какво прави: Основният „разпределител“ на входящи пакети — всичко е криптирано, разпознаването е по дължина (и пробвани type-id-та при съвпадащи дължини).

Защо е нужна: Всеки пакет от мрежата минава оттук; решава се какво е по дължина и се проверява криптографски.

Как работи:

- Чете до 220 B, запомня rssi, snr, ts.

- Дължина 30 или 31 (sensor): dedup проверка (само първите 30 B); cryptoParseWirePacket с CRYPTO_TYPE_SENSOR; при успех -> gwDedupAdd; четири float чрез memcpy; публикува в sensors.

- Дължина 20 (ACK): декриптира с EXEC_ACK; ако съвпада с командата „в полет“ — публикува статус и cmdPending=false.

- Дължина 14 (без данни — heartbeat ИЛИ state response с 0 консуматора): пробва по ред REPEATER_HB, EXEC_HB, STATE_RESP, STATE_RESP_RESTART — първият успешен decrypt решава какво е.

- Друга дължина, кратна на 5 след изваждане на overhead-а (1-10 консуматора): пробва STATE_RESP, после STATE_RESP_RESTART -> handleStateResponse(...).

- Друга дължина — „UNKNOWN length“.

# 12. Как приложението доставя конфигурацията

Тази секция описва контекста извън .ino файловете, необходим за разбирането на конфигурационния поток (файлове main.py, device_ops.py, network_key.py, config.ini, build_firmware.py).

## 12.1 Съдържание на CFG пакета по устройство

| Устройство | Полета в CFG пакета | Къде отиват |
| --- | --- | --- |
| Sensor | id, key, freq (= честота до Gateway ИЛИ Sensor->Repeater, според избора) | EEPROM 0–5, 75, 67; consumers = празно |
| Executor | id, consumers[{id,pin}], freq (= честота до Gateway), key | EEPROM 0–5, 6–66, 67, 75 |
| Repeater | id, key, freq (= RX, Sensor->Repeater), freq_tx (= TX, към Gateway) | EEPROM 0–5, 67, 71, 75 |
| Gateway | id, key, wifi_ssid, wifi_password, mqtt_ip, mqtt_port, mqtt_user, mqtt_password, freq | NVS namespace cfg |

## 12.2 Мрежов ключ

network_key.py съдържа единствения AES-128 ключ (NETWORK_KEY_HEX, 32 hex символа). Не е в config.ini и не се редактира от Settings. Праща се в полето key при всяко (пре)конфигуриране на устройство. Ротацията на ключа изисква пре-конфигуриране на ВСИЧКИ устройства, иначе те престават да се разбират.

## 12.3 Честоти

В config.ini секция [lora] са зададени freq_gateway_mhz (честота до Gateway, напр. 433) и freq_repeater_mhz (честота Sensor->Repeater, напр. 434). Приложението ги превръща в Hz и ги слага в CFG пакета според типа устройство (таблицата по-горе).

## 12.4 Качване и сериен режим

| Стъпка | Инструмент | Детайли |
| --- | --- | --- |
| Качване на AVR firmware | avrdude | -c arduino -p atmega328p -b 57600 -U flash:w:файл:i. Записва само flash; EEPROM остава. |
| Качване на config ESP32 | esptool | write_flash 0x0 config_esp32.bin (merged образ 4 MB, вкл. bootloader, partitions, app; изтрива NVS). |
| Качване на реален Gateway | esptool | write_flash 0x10000 gateway.bin (само app партицията; NVS остава). |
| Reset преди READY | pyserial | AVR: DTR; ESP32: RTS към EN при DTR=IO0 висок (нормален boot, не bootloader режим). |
| Скорост на config | config.ini | baud_config_avr = 57600, baud_config_esp32 = 115200, таймаут 60 s. |

## 12.5 Компилиране (build_firmware.py)

Обхожда [build_targets] от config.ini и за всяка папка вика arduino-cli compile. FQBN за AVR: arduino:avr:pro:cpu=8MHzatmega328 (Pro Mini 3.3V, 8 MHz); за ESP32: esp32:esp32:ttgo-lora32. Резултатът (.hex за AVR; .bin за ESP32 — merged за config_esp32, app-only за gateway) се копира в firmware/.

# 13. Приложения

## 13.1 Необходими библиотеки

| Библиотека | Ползва се от | За какво |
| --- | --- | --- |
| LoRa (Sandeep Mistry) — с patch: readRegister/writeRegister public (изисква се за CAD във всички устройства) | Sensor, Executor, Repeater, Gateway | Управление на SX127x радиото |
| Crypto (Rhys Weatherley) | Всички | AESTiny128, CTR |
| AES_CMAC | Всички | CMAC етикет |
| EEPROM, SPI, Wire (стандартни) | AVR устройства | Памет, шина към радиото, I2C |
| Adafruit_SHT31 | Sensor | Почвен сензор |
| avr/sleep, avr/wdt, avr/power | Sensor, Executor, Repeater | Дълбок сън, watchdog, изключване на модули |
| Preferences, WiFi (ESP32 core) | Gateway, config_esp32 | NVS и WiFi |
| PubSubClient | Gateway | MQTT клиент |
| ArduinoJson (v6 API: StaticJsonDocument) | Gateway | JSON сериализация/парсване |

## 13.2 Чекове при промяна на код

- Промяна в crypto_common.*, ceiling_counter.* или cad.* -> копирайте във всички папки, които го съдържат, и прекомпилирайте ВСИЧКИ устройства.

- Промяна на радио параметър (SF/BW/CR/sync word) -> във всичките 4 хедъра (radio_tx.h, 2 × radio_io.h, lora_handlers.h).

- Промяна на дължина на пакет -> в излъчващото и в приемащото устройство (Gateway/Executor разпознават по дължина).

- Промяна на EEPROM/NVS адрес или ключ -> едновременно в config_avr.ino / config_esp32.ino и в съответния config_storage.

- Смяна на мрежовия ключ -> network_key.py и пре-конфигуриране на всички устройства.