Съзнателно приети рискове

Сигурност на радио протокола - какво остава непроменено и защо

Източник: firmware_uploader/firmware_src

Съдържание

1. Цел на документа

2. Кратък преглед на защитния модел

3. Съзнателно приети рискове

3.1 Няма защита от replay

3.2 Единен споделен мрежов ключ

3.3 Кратък MAC / timing

3.4 Jamming

3.5 Импресонация чрез познат ID

4. Обобщена таблица

5. Кога тези решения трябва да се преразгледат

# 1. Цел на документа

Този документ описва рисковете в радио протокола на системата (Sensor/Executor/Repeater/Gateway), които са прегледани и съзнателно оставени непроменени — не защото не са забелязани, а защото за текущия мащаб и модел на заплаха (малка частна LoRa мрежа за напояване, нападател трябва физически да е в радио обхват) разходът за отстраняването им не се оправдава от практическия риск. Целта е информативна: ако мащабът, средата или заплахите се променят, тези точки да са документирани и лесни за преразглеждане.

Документът НЕ описва общи пропуски в кода (несъответствия в коментари, буфери и т.н.) — за тях виж CHANGES.md в папката на проекта. Тук е само security-фокусираният поглед: как системата реално би могла да бъде атакувана по радиото.

# 2. Кратък преглед на защитния модел

Всички устройства споделят един AES-128 мрежов ключ (network_key.py), хардкоднат в приложението за качване и записван в EEPROM/NVS на всяко устройство при конфигуриране. Протоколът е encrypt-then-MAC: AES-128 в режим CTR за поверителност, съкратен до 4 байта AES-CMAC за цялост/автентичност. Nonce-ът се строи от подателя, вътрешен "type" код (не се предава) и монотонен counter, пазен трайно чрез EEPROM/NVS "ceiling" механизъм.

Това е разумна основа за защита от пасивно подслушване и от случаен/неволен трафик, но носи конкретни, обмислени ограничения, описани по-долу.

# 3. Съзнателно приети рискове

## 3.1 Няма защита от replay (повторно пускане на записан пакет)

Какво е: нито Executor, нито Gateway пазят "последния видян counter" за подателя си и не отхвърлят пакет с по-малък/повторен counter. Проверява се само дали MAC-ът е валиден — валиден MAC остава валиден завинаги за същите байтове.

### Как изглежда атаката

- Нападател с LoRa приемник в обхват записва суров радио пакет — например валидна команда "Executor CS001, консуматор B1C2, ON" (24-26 байта на въздуха).

- По-късно (минути, часове, дни) нападателят излъчва точно същите байтове отново (дори без да знае ключа или да разбира съдържанието им — просто препредава суровия радио сигнал, "replay" на физическо ниво).

- Executor приема пакета, MAC-ът минава проверка (защото байтовете са идентични с оригинала), командата се изпълнява отново — консуматорът/клапанът се включва (или изключва) без легитимна заявка от Gateway/бекенда в този момент.

### Практическа тежест

Изисква нападателят физически да е бил в обхват по време на легитимна команда, за да я запише, и после отново в обхват (или радиото му да достига), за да я преизлъчи. За домашна/фермерска напоителна система това означава някой с LoRa-съвместимо оборудване в близост до имота — не отдалечена мрежова атака. Последицата е ограничена до подмяна на състоянието на познат консуматор (ON/OFF), не произволен контрол — нападателят може да преизлъчи само пакети, които вече е записал, не може да състави нови команди без ключа.

Прието решение: не се адресира в момента. Ако бъде необходимо в бъдеще, най-простото решение е приемникът (Executor/Gateway) да пази последния видян counter на подателя и да отхвърля не-нарастващи стойности.

## 3.2 Мрежов ключ, споделен от всички устройства - single point of compromise

Какво е: целият протокол разчита на един AES-128 ключ, известен на всички устройства в мрежата. Няма индивидуален ключ на устройство, няма PKI, няма механизъм за отзоваване на компрометиран участник, освен ръчна ротация на ключа върху цялата мрежа.

### Как изглежда атаката

- EEPROM (AVR устройства) и NVS (ESP32 Gateway) не са защитени с четене-забрана (read-protect fuse на AVR не се използва; NVS партицията на ESP32 не е криптирана в конфигурацията на проекта). Физически достъп до кой да е Sensor/Executor/Repeater/Gateway (напр. краден, демонтиран, или временно достъпен модул на полето) позволява директно изчитане на паметта през ICSP/JTAG/UART и извличане на 16-байтовия мрежов ключ.

- С извлечения ключ нападателят може: да декриптира ВСИЧКИ пакети в мрежата (пасивно подслушване на всички измервания и състояния); да изгражда и излъчва произволни валидни команди към произволен Executor (пълен контрол над всички консуматори); да се представя за Gateway (изпраща команди с GATEWAY_ID като sender) или за произволен Sensor/Executor (изпраща фалшиви измервания/heartbeat-и с чужд ID).

### Практическа тежест

Висока по последица (пълен компромис на мрежата), но изисква физически достъп до едно конкретно устройство — не е отдалечена атака. За система, разположена на частен имот с ограничен физически достъп, рискът се приема като нисък на практика, въпреки високата теоретична тежест.

Прието решение: архитектурата е съзнателно избрана заради простотата (една конфигурация, лесно за поддръжка малка мрежа). Индивидуални ключове по устройство биха усложнили драстично конфигурирането (уникален ключ на устройство + защита на key exchange) за малка полза при физически защитена инсталация.

## 3.3 Кратък MAC (4 байта) и `memcmp` без постоянно време

Вече документирано в CHANGES.md — включено тук за пълнота на security прегледа.

- Wire форматът пази само първите 4 от пълните 16 байта на AES-CMAC (CRYPTO_TAG_LEN = 4 в crypto_common.h). Вероятност за случайно уцелен фалшив таг: ~1/2^32 на опит.

- cryptoParseWirePacket() сравнява получения и очаквания таг с обикновен memcmp(), който спира при първото несъвпадение — теоретична timing side-channel атака, ако нападателят може прецизно да измерва времето за отговор на устройството.

Практическа тежест: LoRa е еднопосочна радио комуникация на ниво пакет — няма наблюдаем "заявка-отговор" timing oracle през ефира, какъвто съществува при мрежови протоколи (TLS, HTTP). Timing атака тук би изисквала физическо наблюдение на консумацията на тока на чипа (power analysis) — много по-инвазивен достъп от радио подслушване. Дължината на тага (4 байта вместо пълните 16) е компромис заради LoRa airtime/енергия — по-дълъг таг означава по-дълго предаване на всеки пакет.

Прието решение: не се адресира. И двата аспекта са теоретични при текущия физически модел на заплаха.

## 3.4 Радио прекъсване (заглушаване, смущения, временна загуба на връзка)

Какво е: LoRa, както всеки нелицензиран ISM-band радио протокол, няма вградена защита срещу някой/нещо, което заглушава или смущава честотата — нищо в протокола (нито CAD, нито криптографията) може да гарантира доставка на пакет, ако радио каналът е зает или недостъпен. CAD (Channel Activity Detection) координира кооперативните податели (Sensor/Executor/Repeater/Gateway да не си пречат взаимно), но не решава случая, в който връзката временно липсва по каквато и да е причина.

Защо системата е проектирана да го понася добре:

- Ръчно управление, независимо от радиото. Консуматорите (помпи, клапани) се управляват физически на място — ако радио връзката временно отсъства, операторът на терен може директно да включи/изключи необходимото, без да зависи от LoRa мрежата. Радиото автоматизира нормалната работа, не е единственият път за контрол при проблем.

- Земеделието не е процес, изискващ детерминистична обработка в реално време. За разлика от системи, при които закъснение от секунди или минути е критично, напояването понася закъснение от минути до часове без практическа последица — почвата не пресъхва за секунди, а решенията за поливане не се вземат на милисекундова база.

- На обект от този тип обичайно има човек, който периодично следи системата (пряко или през heartbeat/аларми в бекенда) и може да реагира физически при нужда — това е нормалната оперативна практика за подобна инфраструктура, не пропуск, който трябва да се компенсира изцяло в самия протокол.

Прието решение: временно прекъсване на радио връзката (умишлено или случайно) се приема като очакван оперативен риск, покрит от ръчното управление и наблюдението на място, а не като нещо, което трябва да се реши на протоколно ниво (напр. честотно прескачане/FHSS).

## 3.5 Импресонация на Gateway/Sensor/Executor чрез познат ID (без replay защита, но и без per-device автентикация извън споделения ключ)

Свързано с 3.1 и 3.2, но отделен ъгъл: тъй като MAC доказва само "подателят знае мрежовия ключ", а не "подателят е конкретно физическото устройство с това ID", всеки, който знае ключа (легитимно устройство или нападател с извлечен ключ по 3.2) може да построи валиден пакет с произволен избран senderId — например да се представи за друг Sensor и да изпрати фалшиви данни за влажност, или за Gateway и да изпрати команда.

Практическа тежест: директна последица от единния споделен ключ (3.2) — не е отделна уязвимост сама по себе си, а следствие от дизайна. Изброена отделно, защото последицата ѝ е различна: не подслушване, а активно подправяне на самоличност в рамките на мрежата.

Прието решение: приема се заедно с 3.2 - индивидуална автентикация по устройство би изисквала различна крипто архитектура (асиметрични ключове или ключове по двойки), несъразмерна сложност за текущия мащаб.