# Система за мониторинг и управление на земеделско предприятие

Реално това е текущото ѝ приложение — архитектурата лесно се преконфигурира за други нужди (смяна на сензори/консуматори и малка адаптация на кода/фърмуера).

# Увод

Управлението на поливането и наблюдението на състоянието на земеделски масиви традиционно се извършва ръчно или по груби фиксирани графици, без реална информация за влажността на почвата, температурата или актуалното състояние на клапаните и помпите. Това води до:

- неефективно изразходване на вода и енергия;

- закъсняла реакция при проблем (аварирал клапан, засъхнала зона, изтощена батерия на модул);

- необходимост от постоянно физическо присъствие на място, особено при обекти без кабелна мрежа и захранване в близост до всяка зона.

Настоящата система решава това чрез разпределена мрежа от нископотребяващи безжични модули (сензорни, изпълнителни и повторители), които комуникират по LoRa на дълги разстояния и работят автономно на батерия със соларно зареждане. LoRa gateway (TTGO) събира съобщенията от модулите и ги предава по WiFi към централен сървър (Raspberry Pi), който съхранява данните, взема решения за поливане и предоставя уеб базиран dashboard за наблюдение и управление в реално време, включително известия при възникнал проблем.

Земеделската площ се разделя логически на зони, всяка от които групира един или няколко сензора и помпа с нейните клапани. За всяка зона може да се избере независим режим на управление — ръчен, по часовник или по прагови стойности от сензорите — а системата следи автоматично за грешки и несъответствия и известява потребителите с права над съответната зона.

Архитектурата не е обвързана с конкретна индустрия. Приложима е навсякъде, където трябва да се следят разпределени физически точки и да се управляват изпълнителни устройства от разстояние, например:

- складова и хладилна логистика (мониторинг на температура/влажност и управление на вентилация);

- промишлени и производствени обекти;

- ВиК и напоителни мрежи извън земеделието;

- животновъдни ферми;

- мониторинг на инфраструктура (отдалечени съоръжения без кабелна връзка) и други сценарии за индустриален IoT.

# Хардуер

## Сензорен модул

За момента се използва LoRa radio node v1.0 платка (ATmega); собствена платка за в бъдеще ще е на ESP.

- Сензори за температура и влажност на почва и въздух

- ESP32-S3

- LoRa чип SX1262

- Батерия → 3.3V захранваща схема

- Схема на соларен контролер за зареждане на батерията

- 2× I2C и 2× GPIO (analog) извода — минимум; може и повече

- Соларен панел

- Делител за мониторинг на батерията

## Изпълнителен модул

- Същия хардуер като сензорния, но без сензори.

## Repeater

- Същия хардуер като сензорния, но без нищо вързано на конекторите.

## LoRa Gateway

- TTGO, LoRa антена или директно LoRa приемник на Raspberry Pi-то.

## Server

- Raspberry Pi 4/5, с RTC модул.

## Захранване / резервираност

- UPS за Raspberry Pi-то и TTGO-то — стабилна операция при спиране на захранването.

- При нужда — модул за WiFi управление на захранването (IP контакт).

# Фърмуер и софтуер

## Сензорен модул

- Цикъл: на всеки N минути сензорите се четат и данните се пращат на основната честота като пакет заедно с уникалното ID на модула.

- Еднопосочно предаване: изпраща се в ефира без очакване на обратна връзка, само криптирано с AES-128 — устройството никога не приема нищо по радио, само предава.

- Енергиен режим: захранва се от батерия и прекарва по-голямата част от времето в дълбок сън — буди се, чете, изпраща и веднага заспива отново.

- Избор на честота: конфигурира се да предава директно към Gateway-я или през Repeater (ако е физически твърде далеч за директна връзка) — изборът определя коя от двете зададени честоти да ползва.

- Невалидно показание: ако някой от двата сензора (почвен/въздушен) не отговори коректно при четене, стойностите му се пращат като 255.0 (маркер за невалидно показание), но пакетът пак се изпраща нормално — устройството не прекъсва цикъла си заради временна сензорна грешка.

## Изпълнителен модул

- Приемане на команди: очаква съобщение на основната LoRa честота (или е абониран за топик с команди); ако е насочено към него (по уникално ID), го декодира, изпълнява и връща обратна връзка.

- Консуматори: управлява до 10 физически консуматора чрез цифрови изходи.

- Бърза реакция: за разлика от Sensor-а — влиза в дълбок сън само когато няма чакаща работа, но се събужда мигновено при всякаква радио активност, не само по разписание.

- Heartbeat: изпраща периодично собствен heartbeat, за да знае Gateway-ят/dashboard-ът, че устройството е онлайн.

- Заявка за състояние: може да отговори на запитване за текущото ON/OFF състояние на всичките си консуматори.

## LoRa протокол — сигурно изпълнение на командите

### Формат на пакета

[ID модул (1B)] [Тип съобщение (1B)] [Counter/nonce (4B)] [Payload] [MAC (4B)]

- Разпознаване по дължина: „типът“ на съобщението (sensor показание, heartbeat, команда, потвърждение) не се предава явно като отделно поле — приемникът го определя по дължината на самия пакет, тъй като всеки тип има характерна, различна дължина.

- Колизия по дължина: в единствения случай, в който два типа съвпадат по дължина (heartbeat от Repeater и от Executor), приемникът пробва проверката с двата варианта и приема резултата на тоя, който излезе валиден.

- Изключение: заявките за текущо състояние на устройство не носят чувствителна информация и затова не са криптирани; разпознават се по explicit маркер байт плюс идентичността на устройството, не по дължина.

### Криптиране

- AES-128 в CTR или CCM режим (CCM дава едновременно криптиране + автентикация).

- Ключ: общ (per-модул) preshared ключ, зареден при производство/провизиране на модула.

- Идентичност в чист текст: module ID НЕ е част от криптираните данни — пътува в чист текст във всеки пакет, защото приемникът трябва да го знае, за да построи правилната nonce стойност. Идентичността никога не е замислена като тайна — тайни са само действителните данни (показания, команди).

### Authentication

- MAC (напр. AES-CMAC или част от CCM tag) върху header + payload с ключа на модула.

- Gateway проверява MAC преди да обработи съобщението; невалиден MAC → пакетът се дропва и се логва.

### ACK / Retry

- След получаване и валидиране, получателят връща ACK пакет с ID на оригиналното съобщение и негов собствен counter.

- Подателят чака ACK за timeout ≈ 2–3× очаквано airtime на LoRa пакета (зависи от SF/BW).

- При липса на ACK → retry до 3 пъти с exponential backoff (напр. 1s, 2s, 4s).

- След 3 неуспешни опита → съобщението се маркира като failed и се логва в zone_errors (health_checker.py го засича).

## Repeater

- Чете всяко съобщение на втората работна честота (тая, на която предават sensor-ите избрали „през Repeater“) и го препраща на основната честота, на която слуша Gateway-ят.

- Дедупликация: за да не се получи дублирано препращане (напр. два Repeater-а чуват един и същ sensor пакет) — всеки Repeater пази кратка памет за наскоро препратени пакети и отказва да препрати нещо, което вече е препратил, или нещо, което вече носи белег, че е препратено от друг Repeater (собствен маркер байт в края на пакета).

- CAD: непосредствено преди да предаде каквото и да е (препратен пакет или собствен heartbeat), проверява дали радио каналът е свободен (Channel Activity Detection) — ако е зает, изчаква и опитва отново малко по-късно.

- Изпраща и собствен heartbeat периодично.

## LoRa Gateway (TTGO)

- Някакъв watchdog като цяло — софтуерен или хардуерен.

- Чете LoRa съобщение — ако е информация от сензори, я препраща към MQTT broker; в същото време очаква команда за препращане.

- Буфериране: ако мрежата спре, запазва в буфер последните данни от сензорите (напр. ако сървърът е на друго място).

- Software watchdog за WiFi/MQTT: ако MQTT връзката отпадне за >N секунди — форсиран ESP.restart().

- При команда — изпраща в топика за обратна връзка резултата от изпълнението ѝ.

## Server — Raspberry Pi

- Raspberry Pi 4/5 — SSH remote достъп, watchdog на самото Pi (софтуерен или хардуерен).

- Деплоймънт през SSH: копирането на deploy/ папката (docker-compose.yml, .env, mosquitto.conf, mosquitto_passwd) става с rsync през SSH сесия; инсталацията/ъпдейтът (docker compose up -d, docker compose pull && docker compose up -d) се изпълняват директно на Pi-то през активна SSH връзка. SSH каналът е вече криптиран end-to-end, затова не е нужен допълнителен HTTPS слой специално за самия deployment процес.

- Статичен IP: Pi-то и LoRa gateway-ят получават статични IP адреси в локалната мрежа, зададени през самия рутер.

- Отдалечен достъп: за извън локалната мрежа може да се ползва Tailscale (WireGuard-базирана mesh VPN) — Pi-то е достъпно отвсякъде все едно е на LAN-а, без да се forward-ва порт на рутера навън (за разлика от директен port-forward на SSH порта, публично видим и сканиран от ботове в рамките на минути). Ограничаване на SSH достъпа само през Tailscale интерфейса (ufw) е опция, прилагана по преценка според обекта, не задължителна стъпка.

# Архитектура на сървърния софтуер

Целият софтуер на сървъра работи като набор от Docker контейнери на Raspberry Pi. Съобщенията от gateway-я преминават през MQTT брокера към базата данни; три самостоятелни Python процеса (desired_state_setter.py, reconciler.py, health_checker.py) четат и пишат в нея; dashboard-ът (само за четене) обслужва потребителите.

## MQTT broker

- Python скрипт чете приетата информация от сензорите по MQTT брокера и я записва в MySQL база данни, която групира няколко сензора заедно с една изпълнителна единица (напр. помпа) по уникалното им ID в една логическа зона.

- Абониран е за топика със сензорни данни.

## MQTT теми и JSON формат на съобщенията

### Теми, публикувани КЪМ системата

- commands — команда за executor (включи/изключи консуматор).

- module_states_request — запитване за текущото ON/OFF състояние на всичките консуматори на един executor.

### Теми, публикувани ОТ системата

- sensors — всяко sensor отчитане.

- heartbeat — обединена тема за heartbeat-и от Repeater/Executor/Gateway.

- commands_status — резултат на изпратена команда.

- module_states_response — отговор на запитване за състояние.

### Примери

sensors: {"id":"S001","sT":23.4,"sH":45.2,"aT":22.1,"aH":50.3,"rssi":-42,"snr":9.5,"ts":1234}

sT/sH/aT/aH са почва Т°/RH и въздух Т°/RH; rssi/snr — сила/качество на радио сигнала. ts е относително време (секунди от последния boot на Gateway-я, НЕ Unix timestamp) — истинското време на запис идва от момента, в който mqtt_bridge.py получи съобщението, не от ts. Стойност 255.0 във всяко поле означава невалидно показание за тоя цикъл.

commands: {"M_ID":"E001","C_ID":"V01","com":"A1"}

com е hex команден код: „A1“ = включи, „B2“ = изключи. commands_status добавя status: 0 = ACK (изпълнена), 1 = TIMEOUT (без отговор след до 2 повторни опита, общо ~12 сек), 2 = NACK (отхвърлена — непознат консуматор или невалидна команда).

module_states_request/response: {"M_ID":"E001"} → {"id":"E001","states":[{"id":"V01","state":"ON"}, ...]}

При липса на отговор: {"id":"E001","status":"timeout"}. heartbeat форматът леко се различава по устройство — от Repeater носи и rssi/snr, от Executor и Gateway само id+ts (различават се по наличието на тия полета, не по изричен маркер за тип).

- Всички MQTT съобщения, публикувани от системата, вече отразяват декриптирани и автентицирани данни — mqtt_bridge.py не прави собствена проверка на радио ниво, само на самия JSON формат.

- Module ID-тата (M_ID/id) са до 6 символа; consumer ID-тата (C_ID) са до 4.

## Backend (бизнес логика) на Python

Основната система за обработка на данни и вземане на решения. Логическите зони имат 3 режима на управление: ръчен, по часовник и по прагови стойности.

- Ръчен режим: човек контролира ръчно кога да е отворен/затворен всеки клапан в зоната поотделно.

- По часовник: клапаните се включват/изключват на предварително зададени часови интервали през деня (възможни са няколко интервала на ден).

- По прагови стойности: постоянно се следи усреднената стойност на всички сензори в зоната; при отклонение извън зададения диапазон се стартира поливане за определено време, последвано от изчакване (за реалната инфилтрация на водата в почвата), преди сензорите да се проверят отново.

- Прекъсване на автоматика: ръчен бутон може да прекъсне работата на автоматичния „по часовник“ режим временно, но за автоматичния „по прагове“ трябва изцяло да се прекъсне (смяна на режим).

- Override при „по часовник“: ръчна команда към клапан временно измества графика само за текущия интервал (override_phase помни дали клапанът бе вътре/извън интервала при подаване на командата) — контролът се връща на графика автоматично щом интервалът приключи/започне.

- Забрана при „по прагове“: ръчното управление остава изцяло забранено.

- Прагови параметри: S_T/S_H/A_T/A_H се поддържат, но автоматично поливане задейства само правилото по S_H (влажност на почвата) — правилата по другите параметри само пишат предупреждения, без да отварят клапан.

- Лимит на помпа: всяка помпа захранва множество клапани, но има ограничение колко клапана могат да са отворени едновременно (max_simultaneous_valves). При ръчен режим и по часовник системата проверява ограничението предварително и сигнализира грешка при нарушение. При по прагове — зоните чакат на опашка по приоритет (първо тая, чийто сензор пръв е сигнализирал нужда); щом клапан приключи и освободи място, следващият в опашката се активира.

- Ред на превключване: при всяка промяна на състоянието на клапан, помпата към която принадлежи първо се спира, промяната се изпълнява и потвърждава, и едва тогава помпата се включва отново (само ако има поне един отворен клапан към нея).

- Диагностика на сензори (leave-one-out): когато даден сензор има стойност значително различна от останалите в зоната, или не се променя дълго време, или връща невалидна стойност (fault код 255) — системата сигнализира грешка. Отклонението на всеки сензор се мери спрямо средното/стандартното отклонение на ОСТАНАЛИТЕ сензори в зоната, не спрямо статистика включваща себе си — така един развален сензор не изкривява собствената си преценка, а обичайна разлика между сензори не се заглажда като при проста медиана. Същият метод осреднява зоната за графиките в таба „Преглед“.

## Python системи (3 отделни скрипта/процеса)

- desired_state_setter.py — работи само за зони в режим clock или threshold. На всеки интервал чете zone_schedules (clock) или zone_thresholds + zone_status (threshold) и решава дали клапаните трябва да са on/off, съобразявайки се с опашката и лимита на помпата. Пише резултата единствено в колоната desired_state на valves. Не пипа current_state и не управлява директно помпите.

- reconciler.py — основният контролен цикъл. На всеки няколко секунди сравнява desired_state с current_state за всеки клапан и помпа. При разлика прилага последователността „помпа изкл. → промяна на клапан(и) → помпа вкл. (ако има отворени клапани)“: праща MQTT команда и записва нов ред в valve_commands/pump_commands със статус pending. При потвърждение (ACK) от модула обновява current_state, current_updated_at и статуса на командата на success. Абониран е за MQTT топика с обратна връзка за изпълнение на команди. При стартиране (включително след рестарт) презасича вече съществуващите разлики между desired_state и current_state от преди прекъсването — цикълът е изцяло реактивен на текущото състояние в базата, не на паметта на процеса.

- health_checker.py — следи за грешки, работи по-рядко (напр. на 30–60 сек). Проверява неразрешени забавяния в valve_commands/pump_commands (само чете, не ги пипа), сензорни аномалии и несъответствия в системата. При открит проблем пише нов ред в zone_errors (ако вече няма неразрешен от същия тип), а при изчезване на проблема — попълва resolved_at. Пише единствено в zone_errors.

Към тия три се добавя и mqtt_bridge.py — лек, постоянно слушащ процес, който пише единствено телеметрия (sensor_readings, last_heartbeat_at/last_rssi/last_snr) от темите sensors/heartbeat; резултатите от команди (commands_status) се обработват директно от reconciler.py, за да няма двама писачи на едни и същи колони.

### Кой отговаря за retry при неуспешна команда

reconciler.py/desired_state_setter.py НЕ имплементират собствена retry/backoff логика на радио ниво. Повторните опити при загубен пакет са отговорност на самия gateway (LoRa hardware/firmware слоя) — той вижда реалните радио условия и решава кога и колко пъти да пробва да достигне модула. Website/backend слоят вижда само крайния резултат в valve_commands/pump_commands.status: success, или nack/timeout, ако gateway-ят вече се е отказал да опитва. Ролята на health_checker.py тук е проста — засича статус nack/timeout (или неразрешен pending, останал твърде дълго) и пише грешка в zone_errors; не преповтаря самата команда.

### Разделение на отговорности

- Всеки скрипт пише само в собствените си колони/таблици — няма конфликти при паралелна работа.

- Dashboard-ът само чете (zone_errors, zone_events, zone_status) и визуализира — не съдържа никаква бизнес логика.

# Схема на базата данни

ID-тата на физическите модули (сензори, executor-и, repeater-и, gateway, клапани, помпи) са самите module_id низове от firmware_uploader (напр. „S001“, „E001“, „V01“, „P01“), не auto-increment числа. Само зоните (ZONES) остават числов auto-increment — зоната е чисто логическо понятие, без физическо устройство зад нея. Изтриване на физически модул или зона освобождава обвързаните записи вместо да ги остави с невалидни външни ключове.

## Зони

### ZONES

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER, PK, autoincrement | Числово ID — зоната е чисто логическо понятие, няма физическо устройство зад нея. |
| name | VARCHAR(64) | Заглавие на зоната. |
| description | VARCHAR(255) |  |
| regime | ENUM(manual, clock, threshold) | Ръчен / По часовник / По прагове. |
| is_active | BOOLEAN, default false | Създава се неактивна; администраторът я активира изрично. |
| created_at | DATETIME |  |
| transition_status | ENUM(none, waiting, error), default none | Междинно състояние по време на force-off последователността при активиране/смяна на режим/деактивиране. |
| pending_regime | ENUM(manual, clock, threshold), nullable | Режимът, към който зоната преминава, щом force-off приключи успешно. |
| pending_is_active | BOOLEAN, nullable | Целевото is_active, щом force-off приключи успешно. |
| humidity_warn_min | FLOAT, nullable | Долна граница на почвената влажност за визуално предупреждение — независимо от regime. |
| humidity_warn_max | FLOAT, nullable | Горна граница; служи и като преграда срещу преполиване преди отваряне на планиран клапан в режим „по часовник“. |

## Физически модули

### EXECUTORS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(6), PK | Самото module_id, напр. „E001“. |
| name | VARCHAR(255) |  |
| is_active | BOOLEAN |  |
| last_heartbeat_at | DATETIME, nullable |  |

### REPEATERS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(6), PK | напр. „R001“. |
| name | VARCHAR(255) |  |
| is_active | BOOLEAN |  |
| last_heartbeat_at | DATETIME, nullable |  |
| last_rssi | FLOAT, nullable |  |
| last_snr | FLOAT, nullable |  |

### GATEWAY

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(6), PK | напр. „GW01“. |
| name | VARCHAR(255) |  |
| is_active | BOOLEAN |  |
| last_heartbeat_at | DATETIME, nullable |  |

### SENSORS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(6), PK | напр. „S001“. |
| name | VARCHAR(255) |  |
| zone_id | INTEGER, FK → ZONES.id, nullable | NULL, докато не е назначен на зона. |
| is_active | BOOLEAN |  |

### REPEATER_SENSORS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| repeater_id | VARCHAR(6), PK, FK → REPEATERS.id |  |
| sensor_id | VARCHAR(6), PK, FK → SENSORS.id |  |

### PUMPS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(4), PK | напр. „P01“. |
| name | VARCHAR(255) |  |
| executor_id | VARCHAR(6), FK → EXECUTORS.id, nullable | Nullable — не се налага строг ред на конфигуриране. |
| max_simultaneous_valves | INTEGER | Лимит на едновременно отворени клапани на тая помпа. |
| valve_settle_s | INTEGER | Забавяне след ACK на клапанна команда, преди помпата да се включи. |
| min_off_time_s | INTEGER | Минимално време изключена, преди да може пак да се включи (защита на мотора). |
| desired_state | ENUM(on, off) | OR от нуждите на всички зони, които я ползват. |
| current_state | ENUM(on, off) |  |
| current_updated_at | DATETIME, nullable |  |
| is_active | BOOLEAN |  |
| startup_time_s | INTEGER, default 3 | Време самата помпа да достигне пълна работа след включване. |
| shutdown_time_s | INTEGER, default 5 | Време самата помпа да спре напълно след изключване. |
| last_command_failed | BOOLEAN, default false | Вдига се от reconciler.py при окончателен неуспех на команда (timeout/NACK); health_checker.py го чете за PUMP_COMMAND_TIMEOUT вместо да гадае от историята на командите. |

### VALVES

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(4), PK | напр. „V01“. |
| name | VARCHAR(255) | Приятелско име, напр. „Мъглуване капково“. |
| zone_id | INTEGER, FK → ZONES.id, nullable | Само напълно конфигурирани клапани (с pump+executor) могат да влязат в зона. |
| pump_id | VARCHAR(4), FK → PUMPS.id, nullable |  |
| executor_id | VARCHAR(6), FK → EXECUTORS.id, nullable |  |
| desired_state | ENUM(on, off) |  |
| current_state | ENUM(on, off) |  |
| current_updated_at | DATETIME, nullable |  |
| is_active | BOOLEAN |  |
| opening_time_s | INTEGER, default 3 | Време самият клапан да се отвори докрай. |
| closing_time_s | INTEGER, default 3 | Време самият клапан да се затвори докрай. |
| manual_override | BOOLEAN, default false | В режим „по часовник“ — ръчна команда временно измества графика за текущия интервал; графикът си взема управлението обратно щом интервалът приключи/започне. |
| override_phase | BOOLEAN, nullable | Дали клапанът беше вътре/извън интервала в момента на override — определя кога override-ът изтича. |
| last_command_failed | BOOLEAN, default false | Виж PUMPS.last_command_failed по-горе — същият механизъм, за VALVE_COMMAND_TIMEOUT. |

## Телеметрия

### SENSOR_READINGS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER, PK, autoincrement |  |
| sensor_id | VARCHAR(6), FK → SENSORS.id |  |
| soil_t | FLOAT, nullable | Температура на почвата. |
| soil_h | FLOAT, nullable | Влажност на почвата. |
| air_t | FLOAT, nullable | Температура на въздуха. |
| air_h | FLOAT, nullable | Влажност на въздуха. |
| recorded_at | DATETIME |  |

## Автоматични режими

### ZONE_SCHEDULES

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER, PK, autoincrement |  |
| zone_id | INTEGER, FK → ZONES.id |  |
| start_time | VARCHAR(5) | „HH:MM“ |
| end_time | VARCHAR(5) | „HH:MM“ |
| days_mask | INTEGER | Битова маска Пон..Нед. |
| enabled | BOOLEAN |  |

### SCHEDULE_VALVES

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| schedule_id | INTEGER, PK, FK → ZONE_SCHEDULES.id |  |
| valve_id | VARCHAR(4), PK, FK → VALVES.id |  |

### ZONE_THRESHOLDS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| zone_id | INTEGER, PK, FK → ZONES.id |  |
| param | ENUM(S_T, S_H, A_T, A_H), PK | Почва/въздух Т°/RH. |
| min_val | FLOAT, nullable |  |
| max_val | FLOAT, nullable |  |
| irrigation_duration_s | INTEGER | Продължителност на поливане. |
| infiltration_wait_s | INTEGER | Изчакване преди следваща проверка. |

### THRESHOLD_VALVES

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| zone_id | INTEGER, PK | Не е DB-level FK към ZONE_THRESHOLDS (composite key опростяване) — прилага се на ниво приложение. |
| param | VARCHAR(4), PK |  |
| valve_id | VARCHAR(4), PK, FK → VALVES.id |  |

## Грешки / диагностика

### ZONE_ERRORS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER, PK, autoincrement |  |
| zone_id | INTEGER, FK → ZONES.id |  |
| sensor_id | VARCHAR(6), FK, nullable |  |
| valve_id | VARCHAR(4), FK, nullable |  |
| pump_id | VARCHAR(4), FK, nullable |  |
| executor_id | VARCHAR(6), FK, nullable |  |
| error_code | VARCHAR(32) | виж пълния каталог на error_code стойности по-долу. |
| severity | ENUM(warning, error, critical) | Управлява цвета на банера/плочката в UI. |
| description | VARCHAR(255) |  |
| detected_at | DATETIME |  |
| resolved_at | DATETIME, nullable | NULL = все още отворена. |
| repeater_id | VARCHAR(6), FK, nullable | Попълва се за грешки, локализирани до конкретен LoRa повторител. |

## Команди / събития

### VALVE_COMMANDS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER, PK, autoincrement |  |
| valve_id | VARCHAR(4), FK → VALVES.id |  |
| requested_state | ENUM(on, off) |  |
| status | ENUM(pending, success, nack, timeout) |  |
| created_at | DATETIME |  |
| resolved_at | DATETIME, nullable |  |
| acked_at | DATETIME, nullable | Момент на пристигане на ACK/NACK/timeout по MQTT — различен от resolved_at, което чака и физическото отваряне/затваряне (opening_time_s/closing_time_s). |

### PUMP_COMMANDS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER, PK, autoincrement |  |
| pump_id | VARCHAR(4), FK → PUMPS.id |  |
| requested_state | ENUM(on, off) |  |
| status | ENUM(pending, success, nack, timeout) |  |
| created_at | DATETIME |  |
| resolved_at | DATETIME, nullable |  |
| acked_at | DATETIME, nullable | Виж VALVE_COMMANDS.acked_at по-горе. |

### ZONE_EVENTS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER, PK, autoincrement |  |
| zone_id | INTEGER, FK → ZONES.id |  |
| valve_id | VARCHAR(4), FK, nullable |  |
| pump_id | VARCHAR(4), FK, nullable |  |
| event_type | VARCHAR(32) |  |
| triggered_by | VARCHAR(64) |  |
| detail | VARCHAR(255) |  |
| created_at | DATETIME |  |

## Потребители

### USERS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER, PK, autoincrement |  |
| username | VARCHAR(64), UNIQUE |  |
| password_hash | VARCHAR(255) | Placeholder hash — не е production-сигурен. |
| role | ENUM(admin, agronomist, viewer) |  |
| full_name | VARCHAR(128) |  |
| email | VARCHAR(255) | За контакт с потребителя. |
| is_active | BOOLEAN |  |
| created_at | DATETIME |  |
| is_system | BOOLEAN, default false | Единственият винаги присъстващ администраторски акаунт — скрит от таба „Потребители“, не се редактира/трие оттам. |
| failed_login_attempts | INTEGER, default 0 | Брояч за защита срещу brute-force. |
| locked_until | DATETIME, nullable | Ако е зададено и в бъдещето — акаунтът е заключен, вход отказан без проверка на паролата. |

### SESSIONS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER, PK, autoincrement |  |
| token | VARCHAR(64), UNIQUE | Живее и в httpOnly cookie на клиента. |
| user_id | INTEGER, FK → USERS.id |  |
| created_at | DATETIME |  |
| expires_at | DATETIME | Плаващ прозорец — избутва се напред при всяка автентицирана заявка (session_timeout_minutes), не е фиксиран от логина. |

### USER_ZONE_ACCESS

| Поле | Тип | Бележка |
| --- | --- | --- |
| user_id | INTEGER, PK, FK → USERS.id |  |
| zone_id | INTEGER, PK, FK → ZONES.id |  |
| access_level | ENUM(view, control) | В момента се извежда автоматично от ролята — индивидуално задаване по зона е открит въпрос. |
| assigned_by | VARCHAR(64) |  |
| assigned_at | DATETIME |  |

# Каталог на грешките (ZONE_ERRORS)

error_code, severity, условието за поява (SQL логика в health_checker.py) и условието за автоматично затваряне (resolved_at) на всеки тип грешка.

## Комуникационни грешки (LoRa / MQTT / мрежа)

| error_code | severity | Кога се показва | Кога се маха |
| --- | --- | --- | --- |
| LORA_NODE_UNREACHABLE | critical | Няма нов ред в sensor_readings за конкретен S_ID от Х минути, докато zone-ата е is_active=1 | Пристига нов ред в sensor_readings с този S_ID |
| LORA_REPEATER_DOWN | critical | Не се хваща от текущата схема — липсва heartbeat таблица за repeater-и | Ръчно, или ако се добави heartbeat таблица — при нов heartbeat запис |
| GATEWAY_OFFLINE | critical | Няма нито един нов ред в sensor_readings за всички S_ID (глобален пропуск), не само за една зона | Пристигат нови редове отново за множество сензори едновременно |
| MQTT_BROKER_UNREACHABLE | critical | Не се хваща директно от DB данни — логва се извън zone_errors. Индиректен признак: същото като GATEWAY_OFFLINE | Скриптът пише отново успешно в zone_errors / sensor_readings |
| WIFI_DISCONNECTED | warning | Трудно откриваемо само от DB — няма буфер таблица за „получено по LoRa, но не изпратено по MQTT“ | Ръчно / при възобновяване на редовен поток от readings |
| PACKET_LOSS_HIGH | warning | Интервалите между последователни recorded_at за даден S_ID са нередовни/по-редки от очакваното | Интервалите се нормализират за определен брой поредни четения |
| FIRMWARE_ACK_TIMEOUT | error | В valve_commands/pump_commands: ред със status='pending', който не преминава в 'success' в кратък ack-прозорец (по-кратък от VALVE/PUMP_COMMAND_TIMEOUT) | Статусът на съответната команда става 'success' (получен ACK) |

## Сензорни грешки

| error_code | severity | Кога се показва | Кога се маха |
| --- | --- | --- | --- |
| SENSOR_FAULT_255 | error | Нов ред в sensor_readings съдържа стойност 255 в S_T/S_H/A_T/A_H | Следващ ред за същия S_ID с валидна стойност (≠255) |
| SENSOR_OFFLINE | error | Няма нов ред в sensor_readings за конкретен S_ID от Х минути, докато други сензори продължават да пишат | Пристига нов ред в sensor_readings за този S_ID |
| SENSOR_OUTLIER | warning | Стойност в нов ред отклонява с >N стандартни отклонения от zone_status.avg_S_H / avg_S_T и т.н. за същата зона | Следващи N реда се връщат в нормалния диапазон около средното |
| SENSOR_STUCK_VALUE | warning | Последните N последователни реда в sensor_readings за S_ID имат абсолютно идентична стойност | Стойността се промени в нов ред |
| SENSOR_OUT_OF_RANGE | error | Стойност извън физически възможен диапазон (hardcoded граници, различни от zone_thresholds — бизнес прагове, не физически) | Следващ ред е във физически валиден диапазон |
| SENSOR_BATTERY_LOW | warning | Не се поддържа от текущата схема — липсва battery колона в sensors/sensor_readings | При добавяне: когато battery% се качи над прага |
| SENSOR_CALIBRATION_DRIFT | warning | Дългосрочен тренд анализ (агрегация по sensor_readings.recorded_at за седмици) спрямо изчислен baseline | Трендът се върне близо до baseline при преизчисление |

## Грешки в поливната / хидравличната система

| error_code | severity | Кога се показва | Кога се маха |
| --- | --- | --- | --- |
| VALVE_COMMAND_TIMEOUT | critical | valves.last_command_failed = true (вдигнат от reconciler.py при окончателен неуспех на командата — timeout/NACK) | Статусът на командата в valve_commands става 'success' (current_state се изравнява с desired_state) |
| PUMP_COMMAND_TIMEOUT | critical | pumps.last_command_failed = true (аналогично на valves.last_command_failed) | Статусът на командата в pump_commands става 'success' (current_state се изравнява с desired_state) |
| PUMP_CAPACITY_EXCEEDED | error | COUNT(valves WHERE P_ID=? AND current_state='on') > pumps.max_simultaneous_valves | Броят едновременно отворени клапани на помпата се върне ≤ max_simultaneous_valves |
| VALVE_NO_EFFECT | error | valves.current_state='on' за X минути, но S_H в свързаните sensor_readings не расте спрямо очакваната скорост | S_H започва да расте с очакваното темпо |
| ZONE_NO_RESPONSE | error | По-строг вариант: поне един valve в зоната е 'on' продължително, а S_H е напълно непроменена в множество поредни sensor_readings | S_H показва каквато и да е реакция (промяна) |
| PRESSURE_LOW | error | Не се поддържа от текущата схема — липсва pressure колона/таблица | При добавяне: когато налягането се върне над минимума |
| FLOW_RATE_ABNORMAL | warning | Не се поддържа от текущата схема — липсва flow meter | При добавяне: разходът се върне в очаквания диапазон |
| VALVE_STUCK_OPEN | critical | valves.current_state='off', но S_H продължава да расте (все едно клапанът тече) | S_H спира да расте / започва да пада докато current_state='off' |
| OVERWATERING_DETECTED | warning | S_H > zone_thresholds.max_val (param='S_H') трайно, докато всички valves на зоната са 'off' | S_H пада под max_val |
| TANK_LEVEL_LOW | critical | Не се поддържа от текущата схема — липсва tank level сензор | При добавяне: нивото се качи над минималния праг |
| SOIL_TOO_DRY | error | Осреднена влажност на почвата под ZONES.humidity_warn_min (зоново-широка защита, независима от regime) | Осреднената влажност се върне на/над зададения минимум |
| SOIL_TOO_WET | error | Осреднена влажност на почвата над ZONES.humidity_warn_max | Осреднената влажност се върне на/под зададения максимум |

## Системни / инфраструктурни грешки

| error_code | severity | Кога се показва | Кога се маха |
| --- | --- | --- | --- |
| DB_WRITE_FAILURE | critical | Не се открива от самата DB (ако не пише, не може и да логне в zone_errors) — логва се в system log | Външно, при успешен следващ запис |
| SCRIPT_CRASH_RESTART | error | Не се открива от DB данни — следи се от systemd/watchdog | Външно, при стабилен ъптайм на скрипта |
| SCHEDULE_CONFLICT | warning | Два или повече реда в zone_schedules за зони, чиито valves споделят общ P_ID, с припокриващи се start_time/end_time и общ бит в days_mask, така че бр. едновременно активни клапани надвишава max_simultaneous_valves | Конфликтният ред се редактира/изтрива/деактивира (enabled=0) |
| THRESHOLD_MISCONFIGURED | warning | В zone_thresholds: min_val ≥ max_val за същия Z_ID + param | Стойностите се коригират така, че min_val < max_val |
| CLOCK_DRIFT | warning | Не се открива само от данните — изисква сравнение с NTP/системен часовник, не от recorded_at самостоятелно | Часовникът се синхронизира отново (NTP) |

# Admin панел — структура на менюто

## Таб „Физически модули“

Пълно CRUD над шест типа записи: Сензори, Изпълнители, Повторители, Клапани, Помпи и Gateway.

- Всеки запис носи собствения си module_id стринг (вкаран ръчно от администратора, съвпада с флашнатото през firmware_uploader) плюс хардуерните му връзки: сензор — евентуален repeater през REPEATER_SENSORS; клапан — помпа и executor; помпа — executor и max_simultaneous_valves.

- Зоновата принадлежност НЕ се задава тук — тя е отговорност на таба „Зони“.

- Помпа/executor на клапан могат да останат незададени временно — базата не налага строг ред на въвеждане; докато не са зададени, клапанът просто не е избираем за зона в таба „Зони“.

## Таб „Зони“

- Създаване на зона (Z_name, regime), и мулти-select за кои сензори (SENSORS.Z_ID) и кои клапани (VALVES.Z_ID) принадлежат в нея — показва само вече напълно конфигурирани клапани (с P_ID и M_ID зададени).

- При clock/threshold режим — под-форма за ZONE_SCHEDULES/ZONE_THRESHOLDS, всяка с избор на точно кои клапани от зоната участват (SCHEDULE_VALVES/THRESHOLD_VALVES).

- Позволено е inline създаване на нов сензор/клапан директно от тоя таб (същата форма като във „Физически модули“) — записът пада в същите таблици и веднага се вижда и в общия таб.

## Таб „Потребители“

- CRUD над USERS (username, password, role, full_name, email) и USER_ZONE_ACCESS (зона + ниво на достъп view/control).

## Таб „Настройки“

- Редактируеми стойности за поведението на системата: времена по подразбиране за нов клапан/помпа/прагово правило, прозорец за осредняване на сензорни данни, прагове за диагностичните проверки в health_checker.py, продължителност на потребителска сесия, и колко дни се пазят стари показания преди автоматично изтриване — записвани веднага през POST /api/config.

## Защита срещу brute-force

- 5 последователни грешни опита за вход заключват конкретния акаунт (по потребителско име, не по IP) за 15 минути; броячът се нулира при успешен вход. Заключен акаунт получава отговор, показващ оставащото време, без изобщо да се проверява паролата.

# Активиране на зона и споделени помпи

- is_active колона: ZONES получава is_active (BOOLEAN, по подразбиране FALSE). Зоната се създава неактивна; администраторът я активира изрично, след като е конфигурирал сензорите/клапаните ѝ.

- При активиране — вече изключен консуматор: ако current_state вече е „off“, reconciler.py праща директна изрична „изключи“ команда веднага (за потвърждение/сигурност — евтино и безрисково).

- При активиране — вече включен консуматор: НЕ се праща директна команда — вместо това само се сменя desired_state на „off“ в базата, и нормалният reconciler цикъл го обработва по стандартния път. Причина: директно форсиране на помпа, която е „on“, би могло да я отнеме от друга зона, която легитимно я ползва в момента — през desired_state, обичайната OR-логика коректно преценява дали наистина може да се изключи.

- Деактивиране: force-off последователността се изпълнява аналогично, но за разлика от активиране/смяна на режим НЕ чака административно потвърждение — is_active пада на FALSE директно щом администраторът поиска.

- Зона без сензори: активирането вече не изисква поне един сензор — зона само с ръчно наблюдавани консуматори е валидна.

- transition_status = „waiting“: докато е в ход force-off последователността — не подмяна на regime/is_active. Целевите стойности чакат в pending_regime/pending_is_active и се прилагат чак след успешно приключване.

- transition_status = „error“: ако някой консуматор не потвърди навреме.

- desired_state_setter.py: изцяло подминава зона с transition_status ≠ „none“, докато тя не се разреши — от самите устройства, или от администратор, ако е заседнала в „error“.

## Последователна поредица от клапани на една помпа

Помпата не се превключва между отделните клапани: ако schedule/threshold логиката трябва да отвори/затвори последователно няколко клапана на една и съща помпа (напр. зона А полива 10 минути, после зона Б 10 минути, после зона В — и трите на P01, с max_simultaneous_valves=1), помпата НЕ трябва да се изключва и веднага да се включва между всеки два последователни клапана — това би създало ненужни старт/стоп цикли на мотора, точно от каквито min_off_time_s я пази.

Вместо това помпата се включва веднъж в началото на цялата поредица (щом поне един клапан от нея поиска „on“) и остава включена непрекъснато, докато поредицата тече — изключва се едва накрая, когато вече никой клапан (от тая поредица или изобщо на тая помпа) не се нуждае от нея. Следва естествено от правилото, че PUMPS.desired_state се смята като OR от всички обслужвани клапани — desired_state_setter.py/reconciler.py само превключват самите КЛАПАНИ последователно (по един наведнъж), без да пипат desired_state на помпата между отделните стъпки, докато цялата поредица е в ход.

## Хардуерна защита на помпата

- valve_settle_s: забавяне след ACK на клапанна команда, преди помпата да се включи — време клапанът физически да се отвори/затвори докрай.

- min_off_time_s: минимално време помпата да остане изключена, преди да може пак да се включи — защита на мотора от чести старт/стоп цикли.

- Разлика от агрономски timing: ZONE_THRESHOLDS.irrigation_duration_s/infiltration_wait_s е колко дълго да полива и колко да чака преди следваща проверка — valve_settle_s/min_off_time_s са чисто хардуерна защита на самата помпа-клапан механика, отделни неща.

## Помпа, споделена между зони

- Тъй като една помпа може да обслужва клапани от няколко различни зони едновременно, PUMPS.desired_state се смята винаги като OR от нуждите на всички зони, които я ползват — никоя зона не „притежава“ помпата изключително.

- [Обновено решение] решено е да НЕ се въвежда заключване/mutex на ниво помпа за последователността „помпа изкл. → смяна на клапан → помпа вкл.“ — земеделието е бавен процес и е напълно приемливо помпата просто да превключи при всяка операция, дори ако две зони я използват почти едновременно. reconciler.py не се нуждае от допълнителна сериализация тук.

- При всяка ръчна команда към клапан помпата се преизчислява веднага в същия момент (не чака следващия цикъл на desired_state_setter.py) — гарантира коректния ред помпа изкл. → клапан при обикновено изключване, вместо клапанът да се затвори, докато помпата все още работи.

- Автоматичният режим не бива да „се включва“ веднага след is_active=TRUE — desired_state_setter.py първо проверява дали всички помпи, обслужващи клапаните на зоната, вече показват current_state=off (т.е. активационната последователност реално е приключила). Ако дадена споделена помпа все още е on заради друга зона (легитимна нужда), зоната просто изчаква своя ред по опашковата логика вместо да форсира изключване на чужда нужда.

## Смяна на режим на активна зона

Смяната на regime на активна зона (независимо дали от admin панела или от detailed zone view) минава през същата защитна процедура като активирането: потребителят вижда потвърждение („всички клапани/помпи на зоната ще бъдат изведени в изключено състояние“), и едва след потвърждение се изпълнява същата „force-off“ последователност — не се въвежда отделен механизъм за случая.

## Конфликт при пълен капацитет на помпата — поведение по режим

### Ръчен режим

- Проверката е синхронна, в момента на командата — ако помпата вече захранва максималния си брой клапани, командата се отказва веднага с детайлно съобщение кои клапани (с техните зони и режими) в момента заемат слотовете. Няма опашка тук — потребителят стои и чака мигновен отговор, не тихо чакане.

### По часовник

- Предварителната проверка при запис на schedule хваща само self-conflict вътре в САМАТА зона — не може да предвиди, че точно в тоя интервал друга зона (ръчна или също по часовник) държи слота зает.

- desired_state_setter.py проверява на всеки цикъл, докато сме в рамките на интервала: ако помпата е пълна, клапанът остава изключен и се пише PUMP_QUEUE_WAIT; щом слот се освободи И все още сме в интервала, клапанът се включва чак тогава, за оставащата част от интервала.

- В края на интервала се изключва нормално, независимо колко реално е поливал.

### По прагове

- Истинска опашка по приоритет (кой сензор пръв е сигнализирал нужда), поддържана от desired_state_setter.py. Докато чака слот, пише (или ъпдейтва) ред в ZONE_ERRORS с error_code=PUMP_QUEUE_WAIT, severity=warning, zone_id/valve_id/pump_id на чакащата зона, и описание кой точно клапан/зона държи слота. Щом слотът се освободи и клапанът реално се включи, попълва resolved_at — същия модел, който health_checker.py вече ползва за другите типове грешки.

Разликата между „по часовник“ и „по прагове“ не е „единият чака, другият не“ — и двата чакат/повтарят опит на всеки цикъл, докато условието им е валидно (интервал за единия, сигнал от сензор за другия); разликата е само защо искат да са включени. Само РЪЧНИЯТ режим е мигновен твърд отказ без чакане — pop-up с бутон „ОК“ директно в dashboard-а, без ред в ZONE_ERRORS.

# Dashboard

Уеб приложение с графичен интерфейс, чрез което потребителите наблюдават и управляват системата, в зависимост от нивото им на достъп. Отговаря изцяло за автентикацията, сесиите и правата на потребителите — бизнес логиката (трите Python скрипта) няма отношение към това кой е логнат, тя работи само с вече записаните в базата стойности.

## Автентикация и достъп

- При логин се издава дългоживущ session token (в защитена httpOnly cookie), така че потребителят остава влязъл и след затваряне на приложението, без нужда от повторен вход всеки път.

### Три роли

- Администратор — пълен достъп до всичко, включително административни менюта за физическа конфигурация (кои сензори и клапани принадлежат на дадена зона, към коя помпа е свързан всеки клапан, лимити на едновременно отворени клапани, управление на потребители и техните права).

- Агроном — управлява агрономските параметри: режим на работа на зоната (ръчен/по часовник/по прагови стойности), настройки на всеки режим, и ръчно управление на клапани — само за зоните, за които има control права.

- Наблюдател — само преглед на сензорни данни и състояние на клапани/помпи, без права за промяна.

- Достъпът до конкретни зони (и нивото на права — преглед или управление) се определя индивидуално от администратора за всеки потребител. В рамките на разрешените му зони, всеки потребител сам избира кои да са закачени на началния му екран — лична преференция, специфична за устройството, не се налага от администратора.

- Освен именуваните акаунти, винаги съществува точно един скрит системен администраторски акаунт — не се показва в таба „Потребители“ и не е редактируем/трием оттам, за да има администраторът винаги начин да влезе.

- Трите роли се прилагат реално на backend ниво при всяка заявка, не само козметично в интерфейса.

## Начална страница (общ преглед)

- Показва прозорчета за зоните, до които потребителят има достъп: име на зоната, усреднени стойности от сензорите, състояние на клапаните/помпата и активния режим на работа.

- При активна грешка в зона, прозорчето сигнализира визуално — видимо за всички нива на достъп.

- По роля: администраторът вижда бутон за административен панел; агрономът (и администраторът) вижда бутони за управление на клапани и панел за настройка на режимите; наблюдателят вижда само данните.

- Плочката на зоната оцветява показанието за влажност на почвата предупредително точно когато то излезе извън зададените ZONES.humidity_warn_min/max — същите прагове, по които health_checker.py отваря SOIL_TOO_DRY/SOIL_TOO_WET; без зададени прагове плочката остава неутрална.

## Детайлен изглед на зона

Отваря се при клик върху зона, организиран в 3 таба (третият видим само с control достъп):

- (1) Преглед — точка на оросяване плюс графики на осреднените за зоната показания (почва Т°/RH, въздух Т°/RH) във времето.

- (2) Сензори — плочка за всеки сензор в зоната с текущите му 4 стойности, визуално маркирана ако тоя конкретен сензор има отворена грешка.

- (3) Управление — избор на режим + бутон „Настройки на управлението“, плюс плочки за всеки клапан/помпа в зоната с текущо състояние и бутони вкл./изкл.; при режим „по часовник“ всеки клапан показва кога следващо ще се включи/изключи според schedule-а; при „по прагове“ ръчното управление е напълно забранено (сивее).

- Над табовете стои банер с описанието на всяка отворена грешка (сензор/клапан/помпа/изпълнител, откога), оцветен по severity (жълто за warning, червено за error/critical) — видим за всички нива на достъп.

- Има възможност за създаване на справки за даден период за информацията от сензорите за дадена зона.

# Процеси за поддръжка на системата

## Почистване на стари сензорни данни

- Реализирано като MySQL Event (вграден планировчик в самата база), който всяка нощ в зададен час автоматично изтрива редове от sensor_readings, по-стари от зададен период (напр. 90 дни), и ако има други ненужни данни. Не изисква отделен Python процес — работи директно в базата, независимо от състоянието на другите скриптове.

## Backup на базата на отдалечен сървър

- Реализиран като systemd timer, който всяка вечер стартира еднократно малък Python скрипт. Скриптът прави mysqldump на базата, компресира резултата и го праща по SSH (rsync) към отделен backup сървър, след което трие локалното копие. Не е постоянно работещ daemon — стартира се, изпълнява задачата и приключва; ако устройството е било изключено в зададения час, systemd го изпълнява автоматично при следващото включване (Persistent=true).

# Контейнеризация чрез Docker

- Всеки клиентски обект (Raspberry Pi) получава един docker-compose.yml, който вдига целия софтуерен стек като отделни контейнери: mosquitto (MQTT broker), mysql (база данни с persistent volume), трите Python daemon-а (reconciler, desired_state_setter, health_checker), web-api (dashboard backend) и nginx с HTTPS от безплатни SSL сертификати от certbot (reverse proxy).

## Инсталация на нов обект

- Клиентското устройство тегли готови Docker images от собствен private registry (не от публичен Docker Hub), стартира с docker compose up -d, и целият стек е готов за минути без ръчна инсталация на MySQL/Mosquitto/Python зависимости. При първо стартиране на празен MySQL volume, init.sql автоматично създава схемата (CREATE TABLE-и за всички таблици) и базови default стойности (напр. системни constants в system_config).

## Ъпдейти

- Нова версия се качва в private registry, а всеки клиентски Pi се обновява с docker compose pull && docker compose up -d (ръчно по SSH/VPN, или през автоматизиран скрипт за много обекти наведнъж).

## Health checks

- Всеки контейнер (особено MySQL и Mosquitto) има дефиниран healthcheck в compose файла, чрез който Docker периодично проверява дали услугата реално отговаря, не само дали процесът технически работи. При неуспешна проверка Docker автоматично рестартира заседналия контейнер.

## Resource limits

- На всеки контейнер (особено MySQL) е зададен лимит на памет и CPU в compose файла, за да не позволи един контейнер да изчерпи ресурсите на устройството и да засегне работата на останалите — важно предвид ограничената памет на Raspberry Pi.

## Security hardening на контейнерите

- Всичките пет backend контейнера (web-api + трите Python daemon-а + mqtt_bridge) вървят вътре като обикновен потребител, не root, създаден изрично в backend/Dockerfile.

- nginx контейнерът ползва nginxinc/nginx-unprivileged (слуша на порт 8080 вътрешно, docker-compose.yml мапва host порт 80 към него — прозрачно за браузъра) вместо стандартния nginx:alpine, който изисква root права за порт 80.

- На всеки контейнер е зададен лимит на логовете (json-file драйвър, 10MB × 3 файла) — предпазва SD картата на Pi-то от постепенно запълване с натрупани логове през месеци непрекъснат uptime.

## Споделена конфигурация между контейнерите

- Admin-конфигурируемите настройки на системата (config/defaults.json, виж app/config.py) живеят на споделен Docker named volume (config_data:/app/config), монтиран еднакво в петте backend контейнера. Промяна на настройка от Настройки таба (POST /api/config) се записва физически на тоя общ volume и е видима веднага за всички контейнери; всеки Python daemon процес зарежда стойностите в паметта си еднократно при старт, затова рестарт на конкретния контейнер е нужен, за да поеме нова стойност в паметта.

## Идентификационни данни

- MySQL и MQTT credentials-ите са дълги, криптографски случайни пароли (не се въвеждат ръчно никъде), живеещи единствено в deploy/.env на самия Pi (никога в git). Базата данни носи името SpapivooDB, а MQTT потребителят — SpapivooMQTT.

- Скритият системен администраторски акаунт в dashboard-а (винаги присъстващ ред в USERS) също е конфигурируем чрез .env (SYSTEM_ADMIN_USERNAME/SYSTEM_ADMIN_PASSWORD), вместо hardcode-ван в кода.

## Auto-start при рестарт/токов удар

- Всеки контейнер носи restart: unless-stopped в docker-compose.yml; Docker daemon-ът пази това намерение трайно и, стига самият той да е конфигуриран да стартира при boot (systemctl enable docker), автоматично вдига целия compose проект без ръчна намеса след прекъсване на захранването.

- unless-stopped уважава и изрично ръчно спиране от администратора — не рестартира нещо, изключено нарочно.

- Часовите интервали в режим „по часовник“ (start_time/end_time) се сравняват спрямо локалния час на самото устройство, не спрямо UTC — docker-compose.yml монтира /etc/localtime от хоста (read-only) във всеки backend контейнер, така че системата автоматично следва каквато часова зона е конфигурирана на Pi-то, без ръчна настройка за всеки обект.

## MQTT ниво на достъп

- Един-единствен MQTT потребител (SpapivooMQTT) обслужва целия трафик (сензори, heartbeat, команди) за всички зони и устройства; разделяне по topic/устройство (mosquitto ACL файл) съзнателно не е въведено — приетият риск е физическа кражба на самия gateway от полето, срещу който ACL не защитава принципно повече от смяна на паролата.

## Извън обхвата на текущия деплой

- Backup на базата данни (описан по-горе като systemd timer + mysqldump концепция) и HTTPS/TLS на dashboard-а и MQTT връзката ще се проектират конкретно при реалната инсталация на обекта, съобразени с наличната мрежова свързаност там (публичен domain или чист LAN).

- Docker images за Raspberry Pi (ARM64) могат да се изградят и на Windows машина с Docker Desktop (WSL2 backend) — единствената особеност е изричен --platform linux/arm64 при build, тъй като хост архитектурата обикновено е x86_64.

- Secure флагът на cookie-то на сесията се включва заедно с HTTPS при реалния деплой — по подразбиране е изключен само защото локалната демо среда е чист http, а браузърът мълчаливо отказва Secure cookie на http.